葫芦岛市公共资源交易中心

预计采购内容及技术参数要求

一、采购内容：

| 序号 | 采 购 包 号 | 标的名称 | 采 购 品 目 | 最高限制 单价 (元) | 计 量 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购包1 | LED显示屏1.0(室内) | LED显示屏 | 85,000.00 | 平 方 米 |
| 2 | 采购包2 | LED显示屏1.0(室内) | LED显示屏 | 75,000.00 | 平 方 米 |
| 3 | 采购包3 | ED显示屏1.0(室内) | LED显示屏 | 70,000.00 | 平 方 米 |
| 4 | 采购包4 | LED显示屏1.25(室内) | LED显示屏 | 55,000.00 | 平 方 米 |
| 5 | 采购包5 | LED显示屏1.25(室内) | LED显示屏 | 50,000.00 | 平 方 米 |
| 6 | 采购包6 | LED显示屏1.25(室内) | LED显示屏 | 45,000.00 | 平 方 米 |
| 7 | 采购包7 | LED显示屏1.6(室内) | LED显示屏 | 40,000.00 | 平 方 米 |
| 8 | 采购包8 | LED显示屏1.6(室内) | LED显示屏 | 35,000.00 | 平 方 米 |
| 9 | 采购包9 | LED显示屏1.6(室内) | LED显示屏 | 30,000.00 | 平 方 米 |
| 10 | 采购包10 | LED显示屏1.9(室内) | LED显示屏 | 25,000.00 | 平 方 米 |
| 11 | 采购包11 | LED显示屏1.9 (室内) | LED显示屏 | 20,000.00 | 平 方 米 |
| 12 | 采购包12 | LED显示屏1.9 (室内) | LED显示屏 | 15,000.00 | 平 方 米 |
| 13 | 采购包13 | LED显示屏2.0(室内) | LED显示屏 | 22,000.00 | 平 方 米 |
| 14 | 采购包14 | LED显示屏2.0(室内) | LED显示屏 | 17,000.00 | 平 方 米 |
| 15 | 采购包15 | LED显示屏2.5(室内) | LED显示屏 | 20,000.00 | 平 方 米 |
| 16 | 采购包16 | LED显示屏2.5(室内) | LED显示屏 | 15,000.00 | 平 方 米 |
| 17 | 采购包17 | LED显示屏4.75(单色、室内) | LED显示屏 | 4,000.00 | 平 方 米 |
| 18 | 采购包18 | LED显示屏7.62(单色、室内) | LED显示屏 | 3,500.00 | 平 方 米 |
| 19 | 采购包19 | LED显示屏10(单色、室内) | LED显示屏 | 3,000.00 | 平 方 米 |
| 20 | 采购包20 | LED显示屏2.5(室外) | LED显示屏 | 30,000.00 | 平 方 米 |
| 21 | 采购包21 | LED显示屏3.0(室外) | LED显示屏 | 20,000.00 | 平 方 米 |
| 22 | 采购包22 | LED显示屏4.0(室外) | LED显示屏 | 15,000.00 | 平 方 米 |
| 23 | 采购包23 | LED显示屏5.0(室外) | LED显示屏 | 13,000.00 | 平 方 米 |
| 24 | 采购包24 | LED显示屏6.0(室外) | LED显示屏 | 10,000.00 | 平 方 米 |
| 25 | 采购包25 | LED显示屏10(室外) | LED显示屏 | 6,000.00 | 平 方 米 |
| 26 | 采购包26 | LED显示屏10 (单色、室外) | LED显示屏 | 3,000.00 | 平 方 米 |

二、技术参数要求：

1.分包名称： LED 显示屏1.0(室内)

1)标的名称： LED 显示屏1.0(室内)

2)货物技术参数要求：

| 序号 | 技术要求 | 技术参数 | 参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能 | 类型 | 全彩色显示屏 |
| 2 | 功能 | 使用环境 | 室内 |
| 3 | 其他 | 显示像素间距 | ≤1.0mm |
| 4 | 其他 | 防护等级 | IP55 |
| 5 | 其他 | 维护方式 | 箱体前维护 |
| 6 | 其他 | 封装技术 | 倒装LED COE |
| 7 | 其他 | 3C认证 | 是 |
| 8 | 性能 | 产品类型 | 箱体 |
| 9 | 售后服务 | 售后服务 | 整机一年质保；7*24小时技术支持服务；半小时内响应，最迟第二个工作日现场服务；故障报修后两个工作日内解决问题，否则在三个工作日内提供备机。 |

3)配套的必要耗材、配件报价、约定期限：

| 序号 | 类别 | 名称 | 计量单位 | 配置描述 | 最高限制单价(元) | 约定期限(年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套的必要配件 | LED电源 | 个 | 1、输入电压：AC200—240V;2、输出电流：≥40A;3、输出电压：DC5V;4、输出功率：≥200(W);5、工作效率：78%;短路保护，过流保护； | 120.00 | 3 |
| 2 | 配套的必要耗材(专用耗材) | 接收卡 | 张 | 根据像素点计算 | 150.00 | 3 |
| 3 | 配套的必要耗材(专用耗材) | 发送卡 | 张 | 根据像素点计算 | 3,000.00 | 3 |
| 4 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 钢结构 | 平方米 | 1、定制，根据现场情况进行结构制作；2、含屏体主安装钢架、矩形钢、方钢、角钢及钢结构生根、焊接等工序；3、要求屏体与墙面焊接牢固。 | 600.00 | 3 |
| 5 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 包边材料 | 平方米 | 1、对大屏外框进行装饰，颜色可由采购人选择；2、使用不锈钢定制边框，要求一次冲压成型，≥1.2mm厚；3、接缝处进行处理，要求美观整洁无异状，并无安全隐患。 | 200.00 | 3 |
| 6 | 配套的必要配件 | 配电柜10KW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥10KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示并开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP30。LED面积15平方米以内可选择。 | 1,500.00 | 3 |
| 7 | 配套的必要配件 | 配电柜20KW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥20KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示屏开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP30。LED面积30平方米以内的可选择。 | 2,500.00 | 3 |
| 8 | 配套的必要配件 | 配电柜40KW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥40KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示屏开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP30。LED面积50平方米以内可选择。 |  |  |
| 9 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 电源电缆线 | 米 | 根据led面积选择。规格：YJV3*4mm² | 20.00 | 3 |
| 10 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 电源电缆线 | 米 | 根据led面积选择。规格：YJV3*6mm2 | 30.00 | 3 |
| 11 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 电源电缆线 | 米 | 根据led面积选择。规格：YJV3*10mm2 | 40.00 | 3 |
| 12 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 电源电缆线 | 米 | 根据led面积选择。规格：YJV3*16mm2 | 60.00 | 3 |
| 13 | 配套的必要配件 | 视频处理器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不少于390万，建议按照最大像素点80%计算使用冗余。 | 6,000.00 | 3 |
| 14 | 配套的必要配件 | 视频处理器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不少于650万，建议按照最大像素点80%计算使用冗余 | 8,000.00 | 3 |
| 15 | 配套的必要配件 | 配电柜PLC | 个 | 1.具备远程开关电、定时上电和分步上电功能；2.具备“温度”“烟雾”报警等功能；3.可连接到PC或中控进行控制。 | 1,500.00 | 3 |
| 16 | 配套的必要配件 | 视频处理器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不少于1040万，建议按照最大像素点80%计算使用冗余。 | 20,000.00 | 3 |

2.分包名称：LED 显示屏1.0(室内)

1)标的名称：LED 显示屏1.0(室内)

2)货物技术参数要求：

| 序号 | 技术要求 | 技术 参数 | 参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能 | 类型 | 全彩色显示屏 |
| 2 | 功能 | 使用 环境 | 室内 |
| 3 | 其他 | 显示 像素 间距 | ≤1.0mm |
| 4 | 其他 | 防护 等级 | IP40 |
| 5 | 其他 | 维护 方式 | 箱体前维护 |
| 6 | 其他 | 封装 技术 | 表贴三合一 |
| 7 | 其他 | 3C认 证 | 是 |
| 8 | 性能 | 产品 类型 | 箱体 |
| 9 | 售后服务 | 售后 服务 | 整机一年质保；7*24小时技术支持服务；半小时 内响应，最迟第二个工作日现场服务；故障报修后 两个工作日内解决问题，否则在三个工作日内提供 备机。 |

3)配套的必要耗材、配件报价、约定期限：

| 序号 | 类别 | 名称 | 计量单位 | 配置描述 | 最高限 制单价 (元) | 约定期 限 (年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套的必要耗材(专用耗材) | 发送卡 | 张 | 根据像素点计算。 | 3,000.00 | 3 |
| 2 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 钢结构 | 平方米 | 1、定制，根据现场情况进行结构制作；2、含屏体主安装钢架、矩形钢、方钢、角钢及钢结构生根、焊接等工序；3、要求屏体与墙面焊接牢固。 | 600.00 | 3 |
| 3 | 配套的必要配件 | 配电柜1OKW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥10KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示 并开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP30。LED面积15平方米以内的选择。 | 1,500.00 | 3 |
| 4 | 配套的必要配件 | 配电柜2OKW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥20KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示 屏开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP30。LED面积20 平方米以内选择 | 2,500.0 0 | 3 |
| 5 | 配套 的必 要配 件 | 配 电 柜4 OK W | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥40KW;2、手自动 切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持 “分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示 屏开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2m m钣金材料制作，防护等级≥IP30。LED面积50 平方米以内选择 | 3,500.0 0 | 3 |
| 6 | 配套 的必 要配 件 | 视 频 处 理 器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不小 于390万，建议按照最大像素点80%计算使用冗 余 | 6,000.0 0 | 3 |
| 7 | 配套 的必 要配 件 | 视 频 处 理 器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不小 于650万，建议按照最大像素点80%计算使用冗 余 | 8,000.0 0 | 3 |
| 8 | 配套 的必要耗 材(通 用耗 材 ) | 包边材料 | 平方米 | 1、对大屏外框进行装饰；2、使用不锈钢定制 边框，要求一次冲压成型，≥1.2mm厚；3、接缝处进行处理，要求美观整洁无异状，并无安全 隐患。 | 200.00 | 3 |
| 9 | 配套 的必 要耗 材(通 用耗 材 ) | 电 源 电 缆 线 | 米 | 根据LED面积选择。规格：YJV3*4mm² | 20.00 | 3 |
| 10 | 配套 的必 要耗 材(通 用耗 材 ) | 电 源 电 缆 线 | 米 | 根据LED面积选择。规格：YJV3*6mm² | 30.00 | 3 |
| 11 | 配套 的必 要耗 材(通 用耗 材 ) | 电 源 电 缆 线 | 米 | 根据LED面积选择。规格：YJV 3*10mm2 | 40.00 | 3 |
| 12 | 配套 的必 要耗 材(通 用耗 材 ) | 电 源 电 缆 线 | 米 | 根据LED面积选择。规格：YJV3*16mm² | 60.00 | 3 |
| 13 | 配套 的必 要配 件 | 视 频 处 理 器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不少 于1040万，建议按照最大像素点80%计算使用 冗余。 | 20,000. 00 | 3 |
| 14 | 配套 的必 要配 件 | LE D电 源 | 个 | 1、输入电压：AC200—240V;2、输出电流 ≥40A;3、输出电压：DC5V;4、输出功率： ≥200(W);5、工作效率：78%;短路保 护，过流保护； | 120.00 | 3 |
| 15 | 配套 的必 要耗材(专 用耗 材 ) | 接 收 卡 | 张 | 根据像素点计算。 | 120.00 | 3 |
| 16 | 配套 的必 要配 件 | 配电柜PLC | 个 | 1.具备远程开关电、定时上电和分步上电功能 2.具备“温度”“烟雾”报警等功能；3.可连接 到PC或中控进行控制。 | 1,500.0 0 | 3 |

3.分包名称：LED 显示屏1.0(室内)

1)标的名称：LED 显示屏1.0(室内)

2)货物技术参数要求：

| 序号 | 技术要求 | 技术参数 | 参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能 | 类型 | 全彩色显示屏 |
| 2 | 功能 | 使用环境 | 室内 |
| 3 | 其他 | 显示像素间距 | ≤1.0mm |
| 4 | 其他 | 防护等级 | IP40 |
| 5 | 其他 | 维护方式 | 模组前维护 |
| 6 | 其他 | 封装技术 | 表贴三合一 |
| 7 | 其他 | 3C认证 | 是 |
| 8 | 性能 | 产品类型 | 模组 |
| 9 | 售后服务 | 售后服务 | 整机一年质保；7*24小时技术支持服务；半小时内响应，最迟第二个工作日现场服务；故障报修后两个工作日内解决问题，否则在三个工作日内提供备机。 |

3)配套的必要耗材、配件报价、约定期限：

| 序号 | 类别 | 名称 | 计量单位 | 配置描述 | 最高限制单价(元) | 约定期限(年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套的必要耗材(专用耗材) | 接收卡 | 张 | 根据像素点计算。 | 120.00 | 3 |
| 2 | 配套的必要耗材(专用耗材) | 发送卡 | 张 | 根据像素点计算。 | 3,000.00 | 3 |
| 3 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 钢结构 | 平方米 | 1、定制，根据现场情况进行结构制作；2、含屏体主安装钢架、矩形钢、方钢、角钢及钢结构生根、焊接等工序；3、要求屏体与墙面焊接牢固。 | 600.00 | 3 |
| 4 | 配套的必要耗材(通用耗材） | 包边材料 | 平方米 | 1、对大屏外框进行装饰，颜色由采购人确定。2、使用不锈钢定制边框，要求一次冲压成型，≥1.2mm厚；3、接缝处进行处理，要求美观整洁无异状，并无安全隐患。 | 200.00 | 3 |
| 5 | 配套的必要配件 | 配电柜10KW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥10KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示屏开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP30。LED面积15平方米以内可选择。 | 1,500.00 | 3 |
| 6 | 配套的必要配件 | 配电柜2OKW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥20KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示屏开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP30。LED面积30平方米以内可选择。 | 2,500.00 | 3 |
| 7 | 配套的必要配件 | 配电柜40KW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥40KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示并开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP30。LED面积50平方米以内可选择。 | 3,500.00 | 3 |
| 8 | 配套的必要配件 | 视频处理器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不小于390万，建议按照最大像素点80%计算使用冗余。 | 6,000.00 | 3 |
| 9 | 配套的必要配件 | 视频处理器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不小于650万，建议按照最大像素点80%计算使用冗余。 | 8,000.00 | 3 |
| 10 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 电源电缆线 | 米 | 根据led面积选择。规格：YJV3*4mm² | 20.00 | 3 |
| 11 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 电源电缆线 | 米 | 根据led面积选择。规格：YJV3*6mm² | 30.00 | 3 |
| 12 | 配套的必要耗材(通用耗材） | 电源电缆线 | 米 | 根据led面积选择。规格：YJV3*10mm² | 40.00 | 3 |
| 13 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 电源电缆线 | 米 | 根据led面积选择。规格：YJV3*16mm² | 60.00 | 3 |
| 14 | 配套的必要配件 | 配电柜PLC | 个 | 1.具备远程开关电、定时上电和分步上电功能；2.具备“温度”、“烟雾”报警等功能；3.可连接到PC或中控进行控制。 | 1,500.00 | 3 |
| 15 | 配套的必要配件 | LED电源 | 个 | 1、输入电压：AC200—240V;2、输出电流：≥40A;3、输出电压：DC5V;4、输出功率：≥200(W);5、工作效率：78%;短路保护，过流保护； | 120.00 | 3 |
| 16 | 配套的必要配件 | 视频处理器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不少于1040万，建议按照最大像素点80%计算使用冗余。 | 20,000.00 | 3 |

4.分包名称：LED显示屏1.25(室内)

1)标的名称： LED 显示屏1.25(室内)

2)货物技术参数要求：

| 序号 | 技术要求 | 技术参数 | 参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能 | 类型 | 全彩色显示屏 |
| 2 | 功能 | 使用环境 | 室内 |
| 3 | 其他 | 显示像素间距 | ≤1.25mm |
| 4 | 其他 | 防护等级 | IP55 |
| 5 | 其他 | 维护方式 | 箱体前维护 |
| 6 | 其他 | 封装技术 | 倒装LED COB |
| 7 | 其他 | 3C认证 | 是 |
| 8 | 性能 | 产品类型 | 箱体 |
| 9 | 售后服务 | 售后服务 | 整机一年质保；7*24小时技术支持服务；半小时内响应，最迟第二个工作日现场服务；故障报修后两个工作日内解决问题，否则在三个工作日内提供备机； |

3)配套的必要耗材、配件报价、约定期限：

| 序号 | 类别 | 名称 | 计量单位 | 配置描述 | 最高限制单价(元) | 约定期限(年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套的必要耗材(专用耗材） | 发送卡 | 张 | 根据像素点计算。 | 3,000.00 | 3 |
| 2 | 配套的必要耗材(专用耗材） | 接收卡 | 张 | 根据像素点计算。 | 120.00 | 3 |
| 3 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 钢结构 | 平方米 | 1、定制，根据现场情况进行结构制作；2、含屏体主安装钢架、矩形钢、方钢、角钢及钢结构生根、焊接等工序；3、要求屏体与墙面焊接牢固。 | 600.00 | 3 |
| 4 | 配套的必要耗材(通用耗材） | 包边材料 | 平方米 | 1、对大屏外框进行装饰，颜色可由采购人选择；2、使用不锈钢定制边框，要求一次冲压成型，≥1.2mm厚；3、接缝处进行处理，要求美观整洁无异状，并无安全隐患。 | 200.00 | 3 |
| 5 | 配套的必要配件 | 配电柜10KW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥10KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示屏开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP30。LED面积在15平方米内可选择。 | 1,500.00 | 3 |
| 6 | 配套的必要配件 | 配电柜2OKW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥20KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示屏开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP30。LED面积在30平米内可选择。 | 2,500.00 | 3 |
| 7 | 配套的必要配件 | 配电柜40KW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥40KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示屏开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP30。 | 3,500.00 | 3 |
| 8 | 配套的必要耗材(通用耗材） | 电源电缆线 | 米 | 根据led面积选择。规格：YJV 3*4mm² | 20.00 | 3 |
| 9 | 配套的必要耗材(通 用耗 材) | 电源电缆线 | 米 | 根据led面积选择。规格：YJV 3*6mm² | 30.00 | 3 |
| 10 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 电源电缆线 | 米 | 根据led面积选择。规格：YJV3*10mm² | 40.00 | 3 |
| 11 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 电源电缆线 | 米 | 根据led面积选择。规格：YJV3*16mm² | 60.00 | 3 |
| 12 | 配套的必要配件 | 视频处理器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不小于390万，建议按照最大像素点80%计算使用冗余。 | 6,000.00 | 3 |
| 13 | 配套的必要配件 | 视频处理器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不小于650万，建议按照最大像素点80%计算使用冗余。 | 8,000.00 | 3 |
| 14 | 配套的必要配件 | 配电柜PLC | 个 | 1.具备远程开关电、定时上电和分步上电功能；2.具备“温度”“烟雾”报警等功能；3.可连接到PC或中控进行控制。 | 1,500.00 | 3 |
| 15 | 配套的必要配件 | LED电源 | 个 | 1、输入电压：AC200—240V;2、输出电流：≥40A;3、输出电压：DC5V;4、输出功率：≥200(W);5、工作效率：78%;短路保护，过流保护； | 120.00 | 3 |
| 16 | 配套的必要配件 | 视频处理器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不少于1040万，建议按照最大像素点80%计算使用冗余。 | 20,000.00 | 3 |

5.分包名称： LED显示屏1.25(室内)

1)标的名称：LED 显示屏1.25(室内)

2)货物技术参数要求：

| 序号 | 技术要求 | 技术参数 | 参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能 | 类型 | 全彩色显示屏 |
| 2 | 功能 | 使用环境 | 室内 |
| 3 | 其他 | 显示像素间距 | ≤1.25mm |
| 4 | 其他 | 防护等级 | IP40 |
| 5 | 其他 | 维护方式 | 箱体前维护 |
| 6 | 其他 | 封装技术 | 表贴三合一 |
| 7 | 其他 | 3C认证 | 是 |
| 8 | 性能 | 产品类型 | 箱体 |
| 9 | 售后服务 | 售后服务 | 整机一年质保；7*24小时技术支持服务；半小时内响应，最迟第二个工作日现场服务；故障报修后两个工作日内解决问题，否则在三个工作日内提供备机。 |

3)配套的必要耗材、配件报价、约定期限：

| 序号 | 类别 | 名称 | 计量单位 | 配置描述 | 最高限制单价(元) | 约定期限(年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套的必要配件 | 配电柜PLC | 个 | 1.具备远程开关电、定时上电和分步上电功能；2.具备“温度”、“烟雾”报警等功能；3.可连接到PC或中控进行控制。 | 1,500.00 | 3 |
| 2 | 配套的必要配件 | LED电源 | 个 | 1、输入电压：AC200—240V;2、输出电流：≥40A;3、输出电压：DC5V;4、输出功率：≥200(W);5、工作效率：78%;短路保护，过流保护； | 240.00 | 3 |
| 3 | 配套的必要耗材(专用耗材) | 接收卡 | 张 | 根据像素点计算。 | 120.00 | 3 |
| 4 | 配套的必要耗材(专用耗材） | 发送卡 | 张 | 根据像素点计算。 | 3,000.00 | 3 |
| 5 | 配套的必要耗材(通用耗材） | 钢结构 | 平方米 | 1、定制，根据现场情况进行结构制作；2、含屏体主安装钢架、矩形钢、方钢、角钢及钢结构生根、焊接等工序；3、要求屏体与墙面焊接牢固。 | 600.00 | 3 |
| 6 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 包边材料 | 平方米 | 1、对大屏外框进行装饰，颜色可由采购人选择；2、使用不锈钢定制边框，要求一次冲压成型，≥1.2mm厚；3、接缝处进行处理，要求美观整洁无异状，并无安全隐患。 | 200.00 | 3 |
| 7 | 配套的必要配件 | 配电柜1OKW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥10KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示屏开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP30。LED面积15平方米以内可选择， | 1,500.00 | 3 |
| 8 | 配套的必要配件 | 配电柜20KW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥20KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示屏开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP30。LED面积在30平方米内可选择。 | 20.00 | 3 |
| 9 | 配套的必要配件 | 配电柜40KW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥40KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示屏开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP30。LED面积在50平方米以内可选择。 | 30.00 | 3 |
| 10 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 电源电缆线 | 米 | 根据led面积选择。规格：YJV3*4mm² | 40.00 | 3 |
| 11 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 电源电缆线 | 米 | 根据led面积选择。规格：YJV3*6mm² | 60.00 | 3 |
| 12 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 电源电缆线 | 米 | 根据led面积选择。规格：YJV3*10mm² | 6,000.00 | 3 |
| 13 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 电源电缆线 | 米 | 根据led面积选择。规格：YJV3*16mm² | 8,000.00 | 3 |
| 14 | 配套的必要配件 | 视频处理器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不小于390万，建议按照最大像素点80%计算使用冗余。 | 6,000.00 | 3 |
| 15 | 配套的必要配件 | 视频处理器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不小于650万，建议按照最大像素点80%计算使用冗余。 | 8,000.00 | 3 |
| 16 | 配套的必要配件 | 视频处理器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不少于1040万，建议按照最大像素点80%计算使用冗余。 | 20,000.00 | 3 |

6.分包名称：LED显示屏1.25(室内)

1)标的名称：LED显示屏1.25(室内)

2)货物技术参数要求：

| 序号 | 技术要求 | 技术参数 | 参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能 | 类型 | 全彩色显示屏 |
| 2 | 功能 | 使用环境 | 室内 |
| 3 | 其他 | 显示像素间距 | ≤1.25mm |
| 4 | 其他 | 防护等级 | IP40 |
| 5 | 其他 | 维护方式 | 模组前维护 |
| 6 | 其他 | 封装技术 | 表贴三合一 |
| 7 | 其他 | 3C认证 | 是 |
| 8 | 性能 | 产品类型 | 模组 |
| 9 | 售后服务 | 售后服务 | 整机一年质保；7*24小时技术支持服务；半小时内响应，最迟第二个工作日现场服务；故障报修后两个工作日内解决问题，否则在三个工作日内提供备机。 |

3)配套的必要耗材、配件报价、约定期限：

| 序号 | 类别 | 名称 | 计量单位 | 配置描述 | 最高限制单价(元) | 约定期限(年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套的必要配件 | 配电柜PLC | 个 | 1.具备远程开关电、定时上电和分步上电功能；2.具备“温度”、 “烟雾”报警等功能；3.可连接到PC或中控进行控制。 | 1,500.00 | 3 |
| 2 | 配套的必要配件 | LED电源 | 个 | 1、输入电压：AC200—240V;2、输出电流：≥40A;3、输出电压：DC5V;4、输出功率：≥200(W);5、工作效率：78%;短路保护，过流保护； | 120.00 | 3 |
| 3 | 配套的必要耗材(专用耗材) | 接收卡 | 张 | 根据像素点计算。 | 120.00 | 3 |
| 4 | 配套的必要耗材(专用耗材） | 发送卡 | 张 | 根据像素点计算。 | 3,000.00 | 3 |
| 5 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 钢结构 | 平方米 | 1、定制，根据现场情况进行结构制作；2、含屏体主安装钢架、矩形钢、方钢、角钢及钢结构生根、焊接等工序；3、要求屏体与墙面焊接牢固。 | 600.00 | 3 |
| 6 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 包边材料 | 平方米 | 1、对大屏外框进行装饰，颜色可由采购人选择；2、使用不锈钢定制边框，要求一次冲压成型，≥1.2mm厚；3、接缝处进行处理，要求美观整洁无异状，并无安全隐患。 | 200.00 | 3 |
| 7 | 配套的必要配件 | 配电柜10KW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥10KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示屏开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP30。LED面积15 平方米以下可选择。 | 1,500.00 | 3 |
| 8 | 配套的必要配件 | 配电柜20KW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥20KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示屏开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP30。LED面积30平方米以内可选择。 | 2,500.00 | 3 |
| 9 | 配套的必要配件 | 配电柜40KW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥40KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持‘分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示屏开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP30。LED面积50平方米以内可选择。 | 3,500.00 | 3 |
| 10 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 电源电缆线 | 米 | 根据led面积选择。规格：YJV3*4mm² | 20.00 | 3 |
| 11 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 电源电缆线 | 米 | 根据led面积选择。规格：YJV3*6mm² | 30.00 | 3 |
| 12 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 电源电缆线 | 米 | 根据led面积选择。规格：YJV3*10mm² | 40.00 | 3 |
| 13 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 电源电缆线 | 米 | 根据led面积选择。规格：YJV3*16mm² | 60.00 | 3 |
| 14 | 配套的必要配件 | 视频处理器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不小于390万，建议按照最大像素点80%计算使用冗余。 | 6,000.00 | 3 |
| 15 | 配套的必群 | 视频处理器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不小于650万，建议按照最大像素点80%计算使用冗余。 | 8,000.00 | 3 |
| 16 | 配套的必要配件 | 视频处理器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不少于1040万，建议按照最大像素点80%计算使用冗余。 | 20,000.00 | 3 |

7.分包名称：LED显示屏1.6(室内)

1)标的名称：LED显示屏1.6(室内)

2)货物技术参数要求：

| 序号 | 技术要求 | 技术参数 | 参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能 | 类型 | 全彩色显示屏 |
| 2 | 功能 | 使用环境 | 室内 |
| 3 | 其他 | 显示 像素 间距 | ≤1.6mm |
| 4 | 其他 | 防护等级 | IP55 |
| 5 | 其他 | 维护 方式 | 箱体前维护 |
| 6 | 其他 | 封装 技术 | 倒装LED COB |
| 7 | 其他 | 3C认证 | 是 |
| 8 | 性能 | 产品 类型 | 箱体 |
| 9 | 售后服务 | 售后 服务 | 整机一年质保；7*24小时技术支持服务；半小时内响应，最迟第二个工作日现场服务；故障报修后 两个工作日内解决问题，否则在三个工作日内提供 备机 |

3)配套的必要耗材、配件报价、约定期限：

| 序号 | 类别 | 名称 | 计量单位 | 配置描述 | 最高限制单价(元) | 约定期限(年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套的必要配件 | 视频处理器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不少于1040万，建议按照最大像素点80%计算使用冗余。 | 20,000.00 | 3 |
| 2 | 配套的必要配件 | 配电柜PLC | 个 | 1.具备远程开关电、定时上电和分步上电功能；2.具备“温度”、“烟雾”报警等功能；3.可连接到PC或中控进行控制。 | 1,500.00 | 3 |
| 3 | 配套的必要配件 | LED电 源 | 个 | 1、输入电压：AC200—240V;2、输出电流：≥40A;3、输出电压：DC5V;4、输出功率：≥200(W);5、工作效率：78%;短路保护，过流保护 | 120.00 | 3 |
| 4 | 配套的必要耗材(专用耗材) | 接收卡 | 张 | 根据像素点计算。 | 120.00 | 3 |
| 5 | 配套的必要耗材(专用耗材) | 发送卡 | 张 | 根据像素点计算。 | 3,000.00 | 3 |
| 6 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 钢结构 | 平方米 | 1、定制，根据现场情况进行结构制作；2、含屏体主安装钢架、矩形钢、方钢、角钢及钢结构生根、焊接等工序；3、要求屏体与墙面焊接牢固。 | 600.00 | 3 |
| 7 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 包边材料 | 平方米 | 1、对大屏外框进行装饰，颜色可由采购人选择；2、使用不锈钢定制边框，要求一次冲压成型，≥1.2mm厚；3、接缝处进行处理，要求美观整洁无异状，并无安全隐患。 | 200.00 | 3 |
| 8 | 配套的必要配件 | 配电柜1OKW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥10KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示屏开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP30。LED面积15平方米以内可选择。 | 1,500.00 | 3 |
| 9 | 配套的必要配件 | 配电柜2OKW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥20KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示并开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP30。LED面积30平方米以内可选择。 | 2,500.00 | 3 |
| 10 | 配套的必要配件 | 配电柜4OKW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥40KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示屏开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP30。LED面积50平方米以内可选择 | 3,500.00 | 3 |
| 11 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 电源电缆线 | 米 | 根据led面积选择。规格：YJV3*4mm² | 20.00 | 3 |
| 12 | 配套的必要耗材(通用耗材） | 电源电缆线 | 米 | 根据led面积选择。规格：YJV3*6mm² | 30.00 | 3 |
| 13 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 电源电缆线 | 米 | 根据led面积选择。规格：YJV3*10mm² | 40.00 | 3 |
| 14 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 电源电缆线 | 米 | 根据led面积选择。规格：YJV3*16mm² | 60.00 | 3 |
| 15 | 配套 的必 要配 件 | 视频处理器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不小于390万，建议按照最大像素点80%计算使用冗余。 | 6,000.00 | 3 |
| 16 | 配套 的必 要配 件 | 视频处理器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不小于650万，建议按照最大像素点80%计算使用冗余。 | 8,000.00 | 3 |

8.分包名称：LED显示屏1.6(室内)

1)标的名称：LED显示屏1.6(室内)

2)货物技术参数要求：

| 序号 | 技术要求 | 技术参数 | 参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能 | 类型 | 全彩色显示屏 |
| 2 | 功能 | 使用 环境 | 室内 |
| 3 | 其他 | 显示 像素 间距 | ≤1.6mm |
| 4 | 其他 | 防护 等级 | IP40 |
| 5 | 其他 | 维护 方式 | 箱体前维护 |
| 6 | 其他 | 封装 技术 | 表贴三合一 |
| 7 | 其他 | 3C认证 | 是 |
| 8 | 性能 | 产品 类型 | 箱体 |
| 9 | 售后服务 | 售后 服务 | 整机一年质保；7*24小时技术支持服务；半小时内响应，最迟第二个工作日现场服务；故障报修后两个工作日内解决问题，否则在三个工作日内提供备机 |

3)配套的必要耗材、配件报价、约定期限：

| 序号 | 类别 | 名称 | 计量单位 | 配置描述 | 最高限制单价(元) | 约定期限(年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套的必要配件 | 视频处理器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不少于1040万，建议按照最大像素点80%计算使用冗余。 | 20,000.00 | 3 |
| 2 | 配套的必要配件 | LED电源 | 个 | 1、输入电压：AC200—240V;2、输出电流：≥40A;3、输出电压：DC5V;4、输出功率：≥200(W);5、工作效率：78%;短路保护，过流保护； | 120.00 | 3 |
| 3 | 配套的必要耗材(专用耗材) | 接收卡 | 张 | 根据像素点计算。 | 120.00 | 3 |
| 4 | 配套的必要耗材(专用耗材) | 发送卡 | 张 | 根据像素点计算。 | 3,000.00 | 3 |
| 5 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 钢结构 | 平方米 | 1、定制，根据现场情况进行结构制作；2、含屏体主安装钢架、矩形钢、方钢、角钢及钢结构生根、焊接等工序；3、要求屏体与墙面焊接牢固。 | 600.00 | 3 |
| 6 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 包边材料 | 平方米 | 1、对大屏外框进行装饰，颜色可由采购人选择；2、使用不锈钢定制边框，要求一次冲压成型，≥1.2mm厚；3、接缝处进行处理，要求美观整洁无异状，并无安全隐患。 | 200.00 | 3 |
| 7 | 配套的必要配件 | 配电柜10KW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥20KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示并开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP30。LED面积15平方米以内可选择。 | 1,500.00 | 3 |
| 8 | 配套的必要配件 | 配电柜20K W | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥20KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示屏开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP30。LED面积30平方米以内可选择。 | 2,500.00 | 3 |
| 9 | 配套的必要配件 | 配电柜40KW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥40KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示屏开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP30。LED面积50平方米以内可选择。 | 3,500.00 | 3 |
| 10 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 电源电缆线 | 米 | 根据led面积选择。规格：YJV3*4mm2 | 20.00 | 3 |
| 11 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 电源电缆线 | 米 | 根据led面积选择。规格：YJV3*6mm2 | 30.00 | 3 |
| 12 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 电源电缆线 | 米 | 根据led面积选择。规格：YJV3*10mm² | 40.00 | 3 |
| 13 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 电源电缆线 | 米 | 根据led面积选择。规格：YJV3*16mm² | 60.00 | 3 |
| 14 | 配套的必要配件 | 视频处理器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不小于390万，建议按照最大像素点80%计算使用冗余。 | 6,000.00 | 3 |
| 15 | 配套 的必要配件 | 视频处理器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不小于650万，建议按照最大像素点80%计算使用冗余。 | 8,000.00 | 3 |
| 16 | 配套的必要配件 | 配电柜PLC | 个 | 1.具备远程开关电、定时上电和分步上电功能；2.具备“温度”、“烟雾”报警等功能；3.可连接到PC或中控进行控制。 | 1,500.00 | 3 |

9.分包名称： LED显示屏1.6(室内)

1)标的名称： LED 显示屏1.6(室内)

2)货物技术参数要求：

| 序号 | 技术要求 | 技术参数 | 参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能 | 类型 | 全彩色显示屏 |
| 2 | 功能 | 使用 环境 | 室内 |
| 3 | 其他 | 显示 像素 间距 | ≤1.6mm |
| 4 | 其他 | 防护 等级 | IP40 |
| 5 | 其他 | 维护 方式 | 模组前维护 |
| 6 | 其他 | 封装 技术 | 表贴三合一 |
| 7 | 其他 | 3C认 证 | 是 |
| 8 | 性能 | 产品 类型 | 模组 |
| 9 | 售后服务 | 售后 服务 | 整机一年质保；7*24小时技术支持服务；半小时内响应，最迟第二个工作日现场服务；故障报修后两个工作日内解决问题，否则在三个工作日内提供备机： |

3)配套的必要耗材、配件报价、约定期限：

| 序号 | 类别 | 名称 | 计量单位 | 配置描述 | 最高限制单价(元) | 约定期限(年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套的必要配件 | LED电源 | 个 | 1、输入电压：AC200—240V;2、输出电流：≥40A;3、输出电压：DC5V;4、输出功率：≥200(W);5、工作效率：78%;短路保护，过流保护； | 120.00 | 3 |
| 2 | 配套的必要耗材(专用耗材) | 接收卡 | 张 | 根据像素点计算。 | 120.00 | 3 |
| 3 | 配套的必要耗材(专用耗材) | 发送卡 | 张 | 根据像素点计算。 | 3,000.00 | 3 |
| 4 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 钢结构 | 平方米 | 1、定制，根据现场情况进行结构制作；2、含屏体主安装钢架、矩形钢、方钢、角钢及钢结松生根、焊接等工序；3、要求屏体与墙面焊接牢固。 | 600.00 | 3 |
| 5 | 配套的必要耗材(通用耗材） | 包边材料 | 平方米 | 1、对大屏外框进行装饰，颜色可由采购人选择；2、使用不锈钢定制边框，要求一次冲压成型，≥1.2mm厚；3、接缝处进行处理，要求美观整洁无异状，并无安全隐患。 | 200.00 | 3 |
| 6 | 配套的必要配件 | 配电柜10KW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥20KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示屏开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP30。LED面积15平方米以内可选择。 | 1,500.00 | 3 |
| 7 | 配套的必要配件 | 配电柜20KW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥20KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示屏开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP30。LED面积30平米以内可选择。 | 2,500.00 | 3 |
| 8 | 配套的必要配件 | 配电柜4OKW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥40KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示屏开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP30。LED面积50平方米以内可选择。 | 3,500.00 | 3 |
| 9 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 电源电缆线 | 米 | 根据led面积选择。规格：YJV3*4mm² | 20.00 | 3 |
| 10 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 电源电缆线 | 米 | 根据led面积选择。规格：YJV 3*6mm² | 30.00 | 3 |
| 11 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 电源电缆线 | 米 | 根据led面积选择。规格：YJV3*10mm² | 40.00 | 3 |
| 12 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 电源电缆线 | 米 | 根据led面积选择。规格：YJV3*16mm² | 60.00 | 3 |
| 13 | 配套的必要配件 | 视频处理器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不小于390万，建议按照最大像素点80%计算使用冗余。 | 6,000.00 | 3 |
| 14 | 配套的必要配件 | 视频处理器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不小于650万，建议按照最大像素点80%计算使用冗余。 | 8,000.00 | 3 |
| 15 | 配套的必要配件 | 视频处理器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不少于1040万，建议按照最大像素点80%计算使用冗余。 | 20,000.00 | 3 |
| 16 | 配套的必要配件 | 配电柜PLC | 个 | 1.具备远程开关电、定时上电和分步上电功能；2.具备“温度”、“烟雾”报警等功能；3.可连接到PC或中控进行控制。 | 1,500.00 | 3 |

10.分包名称：LED显示屏1.9(室内)

1)标的名称：LED显示屏1.9(室内)

2)货物技术参数要求：

| 序号 | 技术要求 | 技术参数 | 参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能 | 类型 | 全彩色显示屏 |
| 2 | 功能 | 使用 环境 | 室内 |
| 3 | 其他 | 显示 像素 间距 | ≤1.9mm |
| 4 | 其他 | 防护 等级 | IP55 |
| 5 | 其他 | 维护 方式 | 箱体前维护 |
| 6 | 其他 | 封装 技术 | 倒装LED COB |
| 7 | 其他 | 3C认 证 | 是 |
| 8 | 性能 | 产品 类型 | 箱体 |
| 9 | 售后服务 | 售后 服务 | 整机一年质保；7*24小时技术支持服务；半小时内响应，最迟第二个工作日现场服务；故障报修后两个工作日内解决问题，否则在三个工作日内提供备机。 |

3)配套的必要耗材、配件报价、约定期限：

| 序号 | 类别 | 名称 | 计量单位 | 配置描述 | 最高限制单价(元) | 约定期限(年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套的必要配件 | LED电源 | 个 | 1、输入电压：AC200—240V;2、输出电流：≥40A;3、输出电压：DC5V;4、输出功率：≥200(W);5、工作效率：78%;短路保护，过流保护； | 120.00 | 3 |
| 2 | 配套的必要耗材(专用耗材） | 接收卡 | 张 | 根据像素点计算。 | 120.00 | 3 |
| 3 | 配套的必要耗材(专用耗材) | 发送卡 | 张 | 根据像素点计算。 | 3,000.00 | 3 |
| 4 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 钢结构 | 平方米 | 1、定制，根据现场情况进行结构制作；2、含屏体主安装钢架、矩形钢、方钢、角钢及钢结构生根、焊接等工序；3、要求屏体与墙面焊接牢固。 | 600.00 | 3 |
| 5 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 包边材料 | 平方米 | 1、对大屏外框进行装饰，颜色可由采购人选择；2、使用不锈钢定制边框，要求一次冲压成型，≥1.2mm厚；3、接缝处进行处理，要求美观整洁无异状，并无安全隐患。 | 200.00 | 3 |
| 6 | 配套的必要配件 | 配电柜10KW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥10KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示并开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP30。LED面积15平方米以内可选择。 | 1,500.00 | 3 |
| 7 | 配套的必要配件 | 配电柜20KW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥20KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示屏开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP30。LED面积30平方米以内可选择。 | 2,500.00 | 3 |
| 8 | 配套的必要配件 | 配电柜40KW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥40KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示屏开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP30。LED面积50平方米以内可选择。 | 3,500.00 | 3 |
| 9 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 电源电缆线 | 米 | 根据led面积选择。规格：YJV3*4mm2 | 20.00 | 3 |
| 10 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 电源电缆线 | 米 | 根据led面积选择。规格：YJV3*6mm² | 30.00 | 3 |
| 11 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 电源电缆线 | 米 | 根据led面积选择。规格：YJV3*10mm² | 40.00 | 3 |
| 12 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 电源电缆线 | 米 | 根据led面积选择。规格：YJV3*16mm² | 60.00 | 3 |
| 13 | 配套的必要配件 | 视频处理器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不小于390万，建议按照最大像素点80%计算使用冗余。 | 6,000.00 | 3 |
| 14 | 配套的必要配件 | 视频处理器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不小于650万，建议按照最大像素点80%计算使用冗余。 | 8,000.00 | 3 |
| 15 | 配套的必要配件 | 视频处理器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不少于1040万，建议按照最大像素点80%计算使用冗余。 | 20,000.00 | 3 |
| 16 | 配套的必要配件 | 配电柜PLC | 个 | 1.具备远程开关电、定时上电和分步上电功能；2.具备“温度”、“烟雾”报警等功能；3.可连接到PC或中控进行控制。 | 1,500.00 | 3 |

11.分包名称： LED 显示屏1.9(室内)

1)标的名称： LED 显示屏1.9(室内)

2)货物技术参数要求：

| 序号 | 技术要求 | 技术参数 | 参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能 | 类型 | 全彩色显示屏 |
| 2 | 功能 | 使用 环境 | 室内 |
| 3 | 其他 | 显示 像素 间距 | ≤1.9mm |
| 4 | 其他 | 防护 等级 | IP40 |
| 5 | 其他 | 维护 方式 | 箱体前维护 |
| 6 | 其他 | 封装 技术 | 表贴三合一 |
| 7 | 其他 | 3C认 证 | 是 |
| 8 | 性能 | 产品 类型 | 箱体 |
| 9 | 售后服务 | 售后 服务 | 整机一年质保；7*24小时技术支持服务；半小时内响应，最迟第二个工作日现场服务；故障报修后两个工作日内解决问题，否则在三个工作日内提供备机。 |

3)配套的必要耗材、配件报价、约定期限：

| 序号 | 类别 | 名称 | 计量单位 | 配置描述 | 最高限制单价(元) | 约定期限(年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套的必要配件 | LED电源 | 个 | 1、输入电压：AC200—240V;2、输出电流：≥40A;3、输出电压：DC5V;4、输出功率：≥200(W);5、工作效率：78%;短路保护，过流保护。 | 120.00 | 3 |
| 2 | 配套的必要耗材(专用耗材) | 接收卡 | 张 | 根据像素点计算。 | 120.00 | 3 |
| 3 | 配套的必要耗材(专用耗材) | 发送卡 | 张 | 根据像素点计算。 | 3,000.00 | 3 |
| 4 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 钢结构 | 平方米 | 1、定制，根据现场情况进行结构制作；2、含屏体主安装钢架、矩形钢、方钢、角钢及钢结松生根、焊接等工序；3、要求屏体与墙面焊接牢固。 | 600.00 | 3 |
| 5 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 包边材料 | 平方米 | 1、对大屏外框进行装饰，颜色可由采购人选择；2、使用不锈钢定制边框，要求一次冲压成型，≥1.2mm厚；3、接缝处进行处理，要求美观整洁无异状，并无安全隐患。 | 200.00 | 3 |
| 6 | 配套的必要配件 | 配电柜10KW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥10KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示屏开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP30。LED面积15平方米以内可选择。 | 1,500.00 | 3 |
| 7 | 配套的必要配件 | 配电柜20KW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥20KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示屏开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP30。LED面积30平方米以内可选择。 | 2,500.00 | 3 |
| 8 | 配套的必要配件 | 配电柜40KW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥40KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示屏开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP30。LED面积50平方米以内可选择。 | 3,500.00 | 3 |
| 9 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 电源电缆线 | 米 | 根据led面积选择，规格：YJV3*4mm² | 20.00 | 3 |
| 10 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 电源电缆线 | 米 | 根据led面积选择，规格：YJV3*6mm² | 30.00 | 3 |
| 11 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 电源电缆线 | 米 | 根据led面积选择，规格：YJV3*10mm² | 40.00 | 3 |
| 12 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 电源电缆线 | 米 | 根据led面积选择，规格：YJV3*16mm2 | 60.00 | 3 |
| 13 | 配套的必要配件 | 视频处理器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不小于390万，建议按照最大像素点80%计算使用冗余。 | 6,000.00 | 3 |
| 14 | 配套的必要配件 | 视频处理器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不小于650万，建议按照最大像素点80%计算使用冗余。 | 8,000.00 | 3 |
| 15 | 配套的必要配件 | 视频处理器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不少于1040万，建议按照最大像素点80%计算使用冗余。 | 20,000.00 | 3 |
| 16 | 配套的必要配件 | 配电柜PLC | 个 | 1.具备远程开关电、定时上电和分步上电功能；2.具备“温度”、“烟雾”报警等功能；3.可连接到PC或中控进行控制。 | 1,500.00 | 3 |

12.分包名称： LED显示屏1.9(室内)

1)标的名称：LED 显示屏1.9(室内)

2)货物技术参数要求：

| 序号 | 技术要求 | 技术参数 | 参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能 | 类型 | 全彩色显示屏 |
| 2 | 功能 | 使用 环境 | 室内 |
| 3 | 其他 | 显示 像素 间距 | ≤1.9mm |
| 4 | 其他 | 防护 等级 | IP40 |
| 5 | 其他 | 维护 方式 | 模组前维护 |
| 6 | 其他 | 封装 技术 | 表贴三合一 |
| 7 | 其他 | 3C认 证 | 是 |
| 8 | 性能 | 产品 类型 | 模组 |
| 9 | 售后服务 | 售后 服务 | 整机一年质保；7*24小时技术支持服务；半小时内响应，最迟第二个工作日现场服务；故障报修后两个工作日内解决问题，否则在三个工作日内提供备机。 |

3)配套的必要耗材、配件报价、约定期限：

| 序号 | 类别 | 名称 | 计量单位 | 配置描述 | 最高限制单价(元) | 约定期限(年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套的必要耗材(专用耗材) | 接收卡 | 张 | 根据像素点计算。 | 120.00 | 3 |
| 2 | 配套的必要耗材(专用耗 材 ) | 发送卡 | 张 | 根据像素点计算。 | 3,000.00 | 3 |
| 3 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 钢结构 | 平方米 | 1、定制，根据现场情况进行结构制作；2、含屏体主安装钢架、矩形钢、方钢、角钢及钢结构生根、焊接等工序；3、要求屏体与墙面焊接牢固。 | 600.00 | 3 |
| 4 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 包边材料 | 平方米 | 1、对大屏外框进行装饰，颜色可由采购人选择；2、使用不锈钢定制边框，要求一次冲压成型，≥1.2mm厚；3、接缝处进行处理，要求美观整洁无异状，并无安全隐患。 | 200.00 | 3 |
| 5 | 配套的必要配件 | 配电柜10KW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥10KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示屏开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP30。LED面积15平方米以内可选择。 | 1,500.00 | 3 |
| 6 | 配套的必要配件 | 配电柜2OKW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥20KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示屏开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP30。LED面积30平方米以内可选择。 | 2,500.00 | 3 |
| 7 | 配套的必要配件 | 配电柜40KW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥40KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示屏开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP30。LED面积50平方米以内可选择。 | 3,500.00 | 3 |
| 8 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 电源电缆线 | 米 | 根据led面积选择，规格：YJV3*4mm² | 20.00 | 3 |
| 9 | 配套的必要耗材(通用耗材） | 电源电缆线 | 米 | 根据led面积选择，规格：YJV3*6mm² | 30.00 | 3 |
| 10 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 电源电缆线 | 米 | 根据led面积选择，规格：YJV3*10mm2 | 40.00 | 3 |
| 11 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 电源电缆线 | 米 | 根据led面积选择，规格：YJV3*16mm² | 60.00 | 3 |
| 12 | 配套的必要配件 | 视频处理器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不小于390万，建议按照最大像素点80%计算使用冗余。 | 6,000.00 | 3 |
| 13 | 配套的必要配件 | 视频处理器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不小于650万，建议按照最大像素点80%计算使用冗余。 | 8,000.00 | 3 |
| 14 | 配套的必要配件 | LED电源 | 个 | 1、输入电压：AC200—240V;2、输出电流：≥40A;3、输出电压：DC5V;4、输出功率：≥200(W);5、工作效率：78%;短路保护，过流保护； | 120.00 | 3 |
| 15 | 配套的必要配件 | 视频处理器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不少于1040万，建议按照最大像素点80%计算使用冗余。 | 20,000.00 | 3 |
| 16 | 配套的必要配件 | 配电柜PLC | 个 | 1.具备远程开关电、定时上电和分步上电功能；2.具备“温度”、“烟雾”报警等功能；3.可连接到PC或中控进行控制。 | 1,500.00 | 3 |

13.分包名称：LED显示屏2.0(室内)

1)标的名称：LED显示屏2.0(室内)

2)货物技术参数要求：

| 序号 | 技术要求 | 技术参数 | 参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能 | 类型 | 全彩色显示屏 |
| 2 | 功能 | 使用 环境 | 室内 |
| 3 | 其他 | 显示 像素 间距 | ≤2mm |
| 4 | 其他 | 防护 等级 | IP40 |
| 5 | 其他 | 维护 方式 | 箱体前维护 |
| 6 | 其他 | 封装 技术 | 表贴三合一 |
| 7 | 其他 | 3C认 证 | 是 |
| 8 | 性能 | 产品 类型 | 箱体 |
| 9 | 售后服务 | 售后 服务 | 整机一年质保；7*24小时技术支持服务；半小时内响应，最迟第二个工作日现场服务；故障报修后两个工作日内解决问题，否则在三个工作日内提供备机。 |

3)配套的必要耗材、配件报价、约定期限：

| 序号 | 类别 | 名称 | 计量单位 | 配置描述 | 最高限制单价(元) | 约定期限(年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套的必要配件 | LED电 源 | 个 | 1、输入电压：AC200—240V;2、输出电流：≥40A;3、输出电压：DC5V;4、输出功率：≥200(W);5、工作效率：78%;短路保护，过流保护； | 120.00 | 3 |
| 2 | 配套的必要耗材(专用耗材) | 接收卡 | 张 | 根据像素点计算。 | 120.00 | 3 |
| 3 | 配套的必要耗材(专用耗材) | 发送卡 | 张 | 根据像素点计算。 | 3,000.00 | 3 |
| 4 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 钢结构 | 平方米 | 1、定制，根据现场情况进行结构制作；2、含屏体主安装钢架、矩形钢、方钢、角钢及钢结构生根、焊接等工序；3、要求屏体与墙面焊接牢固。 | 600.00 | 3 |
| 5 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 包边材料 | 平方米 | 1、对大屏外框进行装饰，颜色可由采购人选择；2、使用不锈钢定制边框，要求一次冲压成型，≥1.2mm厚；3、接缝处进行处理，要求美观整洁无异状，并无安全隐患。 | 200.00 | 3 |
| 6 | 配套的必要配件 | 配电柜10KW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥10KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示屏开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP30。LED面积15平方米以内可选择。 | 1,500.00 | 3 |
| 7 | 配套的必要配件 | 配电柜2OKW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥20KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示屏开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP30。LED面积30平方米以内可选择。 | 2,500.00 | 3 |
| 8 | 配套的必要配件 | 配电柜40KW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥40KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示屏开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP30。LED面积50平方米以内可选择。 | 3,500.00 | 3 |
| 9 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 电源电缆线 | 米 | 根据led面积选择，规格：YJV3*4mm² | 20.00 | 3 |
| 10 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 电源电缆线 | 米 | 根据led面积选择，规格：YJV3*6mm² | 30.00 | 3 |
| 11 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 电源电缆线 | 米 | 根据led面积选择，规格：YJV3*10mm² | 40.00 | 3 |
| 12 | 配套的必要耗材(通用耗材） | 电源电缆线 | 米 | 根据led面积选择，规格：YJV3*16mm² | 60.00 | 3 |
| 13 | 配套的必要配件 | 视频处理器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不小于390万，建议按照最大像素点80%计算使用冗余。 | 6,000.00 | 3 |
| 14 | 配套的必要配件 | 视频处理器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不小于650万，建议按照最大像素点80%计算使用冗余。 | 8,000.00 | 3 |
| 15 | 配套的必要配件 | 视频处理器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不少于1040万，建议按照最大像素点80%计算使用冗余。 | 20,000.00 | 3 |
| 16 | 配套的必要配件 | 配电柜PLC | 个 | 1.具备远程开关电、定时上电和分步上电功能；2.具备“温度”、“烟雾”报警等功能；3.可连接到PC或中控进行控制。 | 1,500.00 | 3 |

14.分包名称： LED 显示屏2.0(室内)

1)标的名称： LED 显示屏2.0(室内)

2)货物技术参数要求：

| 序号 | 技术要求 | 技术参数 | 参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能 | 类型 | 全彩色显示屏 |
| 2 | 功能 | 使用 环境 | 室内 |
| 3 | 其他 | 显示 像素 间距 | ≤2mm |
| 4 | 其他 | 防护 等级 | IP40 |
| 5 | 其他 | 维护 方式 | 模组前维护 |
| 6 | 其他 | 封装 技术 | 表贴三合一 |
| 7 | 其他 | 3C认 证 | 是 |
| 8 | 性能 | 产品 类型 | 模组 |
| 9 | 售后服务 | 售后 服务 | 整机一年质保；7*24小时技术支持服务；半小时内响应，最迟第二个工作日现场服务；故障报修后两个工作日内解决问题，否则在三个工作日内提供备机。 |

3)配套的必要耗材、配件报价、约定期限：

| 序号 | 类别 | 名称 | 计量单位 | 配置描述 | 最高限制单价(元) | 约定期限(年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套的必要配件 | 视频处理器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不少于1040万，建议按照最大像素点80%计算使用冗余。 | 20,000.00 | 3 |
| 2 | 配套的必要配件 | 配电柜PLC | 个 | 1.具备远程开关电、定时上电和分步上电功能；2.具备“温度”、“烟雾”报警等功能；3.可连接到PC或中控进行控制。 | 1,500.00 | 3 |
| 3 | 配套的必要配件 | LED电源 | 个 | 1、输入电压：AC200—240V;2、输出电流：≥40A;3、输出电压：DC5V;4、输出功率：≥200(W);5、工作效率：78%;短路保护，过流保护 | 120.00 | 3 |
| 4 | 配套的必要耗材(专用耗材) | 接收卡 | 张 | 根据像素点计算。 | 120.00 | 3 |
| 5 | 配套的必要耗材(专用耗材) | 发送卡 | 张 | 根据像素点计算。 | 3,000.00 | 3 |
| 6 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 钢结构 | 平方米 | 1、定制，根据现场情况进行结构制作；2、含屏体主安装钢架、矩形钢、方钢、角钢及钢结松生根、焊接等工序；3、要求屏体与墙面焊接牢固。 | 600.00 | 3 |
| 7 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 包边材料 | 平方米 | 1、对大屏外框进行装饰，颜色可由采购人选择；2、使用不锈钢定制边框，要求一次冲压成型，≥1.2mm厚；3、接缝处进行处理，要求美观整洁无异状，并无安全隐患。 | 200.00 | 3 |
| 8 | 配套的必要配件 | 配电柜10KW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥10KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示屏开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP30。LED面积15平方米以内可选择。 | 1,500.00 | 3 |
| 9 | 配套的必要配件 | 配电柜2OKW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥20KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示屏开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP30。LED面积30平方米以内可选择。 | 2,500.00 | 3 |
| 10 | 配套的必要配件 | 配电柜4OKW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥40KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示并开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP30。LED面积50平方米以内可选择。 | 3,500.00 | 3 |
| 11 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 电源电缆线 | 米 | 根据led面积选择，规格：YJV3*4mm2 | 20.00 | 3 |
| 12 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 电源电缆线 | 米 | 根据led面积选择，规格：YJV3*6mm² | 30.00 | 3 |
| 13 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 电源电缆线 | 米 | 根据led面积选择，规格：YJV3*10mm² | 40.00 | 3 |
| 14 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 电源电缆线 | 米 | 根据led面积选择，规格：YJV3*16mm2 | 60.00 | 3 |
| 15 | 配套的必要配件 | 视频处理器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不小于390万，建议按照最大像素点80%计算使用冗余。 | 6,000.00 | 3 |
| 16 | 配套的必要配 件 | 视频处理器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不小于650万，建议按照最大像素点80%计算使用冗余。 | 8,000.00 | 3 |

15.分包名称： LED显示屏2.5(室内)

1)标的名称： LED 显示屏2.5(室内)

2)货物技术参数要求：

| 序号 | 技术要求 | 技术参数 | 参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能 | 类型 | 全彩色显示屏 |
| 2 | 功能 | 使用 环境 | 室内 |
| 3 | 其他 | 显示 像素 间距 | ≤2.5mm |
| 4 | 其他 | 防护 等级 | IP40 |
| 5 | 其他 | 维护 方式 | 箱体前维护 |
| 6 | 其他 | 封装 技术 | 表贴三合一 |
| 7 | 其他 | 3C认 证 | 是 |
| 8 | 性能 | 产品 类型 | 箱体 |
| 9 | 售后服务 | 售后 服务 | 整机一年质保；7*24小时技术支持服务；半小时内响应，最迟第二个工作日现场服务；故障报修后两个工作日内解决问题，否则在三个工作日内提供备机。 |

3)配套的必要耗材、配件报价、约定期限：

| 序号 | 类别 | 名称 | 计量单位 | 配置描述 | 最高限制单价(元) | 约定期限(年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套的必要配件 | 视频处理器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不少于1040万，建议按照最大像素点80%计算使用冗余。 | 20,000.00 | 3 |
| 2 | 配套的必要配件 | LED电源 | 个 | 1、输入电压：AC200—240V;2、输出电流：≥40A;3、输出电压：DC5V;4、输出功率：≥200(W);5、工作效率：78%;短路保护，过流保护； | 120.00 | 3 |
| 3 | 配套的必要耗材(专用耗材) | 接收卡 | 张 | 根据像素点计算。 | 120.00 | 3 |
| 4 | 配套的必要耗材(专用耗材) | 发送卡 | 张 | 根据像素点计算。 | 3,000.00 | 3 |
| 5 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 钢结构 | 平方米 | 1、定制，根据现场情况进行结构制作；2、含屏体主安装钢架、矩形钢、方钢、角钢及钢结构生根、焊接等工序；3、要求屏体与墙面焊接牢固。 | 600.00 | 3 |
| 6 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 包边材料 | 平方米 | 1、对大屏外框进行装饰，颜色可由采购人选择；2、使用不锈钢定制边框，要求一次冲压成型，≥1.2mm厚；3、接缝处进行处理，要求美观整洁无异状，并无安全隐患。 | 200.00 | 3 |
| 7 | 配套的必要配件 | 配电柜1OKW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥10KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示屏开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP30。LED面积15平方米以内可选择。 | 1,500.00 | 3 |
| 8 | 配套的必要配件 | 配电柜2OKW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥20KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示屏开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP30。LED面积30平方米以内可选择。 | 2,500.00 | 3 |
| 9 | 配套的必要配件 | 配电柜40KW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥40KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示屏开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP30。LED面积50平方米以内可选择 | 3,500.00 | 3 |
| 10 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 电源电缆线 | 米 | 根据led面积选择，规格：YJV3*4mm2 | 20.00 | 3 |
| 11 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 电源电缆线 | 米 | 根据led面积选择，规格：YJV3*6mm2 | 30.00 | 3 |
| 12 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 电源电缆线 | 米 | 根据led面积选择，规格：YJV3*10mm2 | 40.00 | 3 |
| 13 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 电源电缆线 | 米 | 根据led面积选择，规格：YJV3*16mm2 | 60.00 | 3 |
| 14 | 配套的必要配件 | 视频处理器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不小于390万，建议按照最大像素点80%计算使用冗余。 | 6,000.00 | 3 |
| 15 | 配套的必要配件 | 视频处理器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不小于650万，建议按照最大像素点80%计算使用冗余。 | 8,000.00 | 3 |
| 16 | 配套的必要配件 | 配电柜PLC | 个 | 1.具备远程开关电、定时上电和分步上电功能；2.具备“温度”、“烟雾”报警等功能；3.可连接到PC或中控进行控制。 | 1,500.00 | 3 |

16.分包名称：LED显示屏2.5(室内)

1)标的名称：LED显示屏2.5(室内)

2)货物技术参数要求：

| 序号 | 技术要求 | 技术参数 | 参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能 | 类型 | 全彩色显示屏 |
| 2 | 功能 | 使用 环境 | 室内 |
| 3 | 其他 | 显示 像素 间距 | ≤2.5mm |
| 4 | 其他 | 防护 等级 | IP40 |
| 5 | 其他 | 维护 方式 | 模组前维护 |
| 6 | 其他 | 封装 技术 | 表贴三合一 |
| 7 | 其他 | 3C认 证 | 是 |
| 8 | 性能 | 产品 类型 | 模组 |
| 9 | 售后服务 | 售后 服务 | 整机一年质保；7*24小时技术支持服务；半小时内响应，最迟第二个工作日现场服务；故障报修后两个工作日内解决问题，否则在三个工作日内提供备机。 |

3)配套的必要耗材、配件报价、约定期限：

| 序号 | 类别 | 名称 | 计量单位 | 配置描述 | 最高限制单价(元) | 约定期限(年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 钢结构 | 平方米 | 1、定制，根据现场情况进行结构制作；2、含屏体主安装钢架、矩形钢、方钢、角钢及钢结构生根、焊接等工序；3、要求屏体与墙面焊接牢固。 | 600.00 | 3 |
| 2 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 包边材料 | 平方米 | 1、对大屏外框进行装饰，颜色可由采购人选择；2、使用不锈钢定制边框，要求一次冲压成型，≥1.2mm厚；3、接缝处进行处理，要求美观整洁无异状，并无安全隐患。 | 200.00 | 3 |
| 3 | 配套的必要配件 | 配电柜1OKW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥10KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示屏开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP30。LED面积15平方米以内可选择。 | 1,500.00 | 3 |
| 4 | 配套的必要配件 | 配电柜2OKW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥20KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示屏开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP30。LED面积30平方米以内可选择。 | 2,500.00 | 3 |
| 5 | 配套的必要配件 | 配电柜40KW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥40KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示屏开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP30。LED面积50平方米以内可选择。 | 3,500.00 | 3 |
| 6 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 电源电缆线 | 米 | 根据led面积选择，规格：YJV3*4mm² | 20.00 | 3 |
| 7 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 电源电缆线 | 米 | 根据led面积选择，规格：YJV3*6mm² | 30.00 | 3 |
| 8 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 电源电缆线 | 米 | 根据led面积选择，规格：YJV3*10mm² | 40.00 | 3 |
| 9 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 电源电缆线 | 米 | 根据led面积选择，规格：YJV3*16mm² | 60.00 | 3 |
| 10 | 配套的必要配件 | 视频处理器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不小于390万，建议按照最大像素点80%计算使用冗余。 | 6,000.00 | 3 |
| 11 | 配套的必要配件 | 视频处理器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不小于650万，建议按照最大像素点80%计算使用冗余。 | 8,000.00 | 3 |
| 12 | 配套的必要配件 | 视频处理器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不少于1040万，建议按照最大像素点80%计算使用冗余。 | 20,000.00 | 3 |
| 13 | 配套的必要配件 | LED电源 | 个 | 1、输入电压：AC200—240V;2、输出电流：≥40A;3、输出电压：DC5V;4、输出功率：≥200(W);5、工作效率：78%;短路保护，过流保护； | 120.00 | 3 |
| 14 | 配套的必要耗材(专用耗材) | 接收卡 | 张 | 根据像素点计算。 | 120.00 | 3 |
| 15 | 配套的必要耗材(专用耗材) | 发送卡 | 张 | 根据像素点计算。 | 3,000.00 | 3 |
| 16 | 配套的必要配件 | 配电柜PLC | 个 | 1.具备远程开关电、定时上电和分步上电功能；2.具备“温度”、“烟雾”报警等功能；3.可连接到PC或中控进行控制。 | 1,500.00 | 3 |

17.分包名称： LED显示屏4.75(单色、室内)

1)标的名称： LED 显示屏4.75(单色、室内)

2)货物技术参数要求：

| 序号 | 技术要求 | 技术参数 | 参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能 | 类型 | 单基色显示屏 |
| 2 | 功能 | 使用 环境 | 室内 |
| 3 | 其他 | 显示 像素 间距 | ≤4.75 mm |
| 4 | 其他 | 防护 等级 | IP40 |
| 5 | 其他 | 维护 方式 | 模组前维护 |
| 6 | 其他 | 封装 技术 | 表贴或直插 |
| 7 | 其他 | 3C认 证 | 是 |
| 8 | 性能 | 产品 类型 | 模组 |
| 9 | 售后服务 | 售后 服务 | 整机一年质保；7*24小时技术支持服务；半小时内响应，最迟第二个工作日现场服务；故障报修后两个工作日内解决问题，否则在三个工作日内提供备机。 |

3)配套的必要耗材、配件报价、约定期限：

| 序号 | 类别 | 名称 | 计量单位 | 配置描述 | 最高限制单价(元) | 约定期限(年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套的必要配件 | 配电柜PLC | 个 | 1.具备远程开关电、定时上电和分步上电功能； 2.具备“温度”、“烟雾”报警等功能；3.可连接到PC或中控进行控制。 | 1,500.00 | 3 |
| 2 | 配套的必要配件 | LED电源线 | 根 | 1、输入电压：AC200—240V;2、输出电流：≥40A;3、输出电压：DC5V;4、输出功率：≥200(W);5、工作效率：78%;短路保护，过流保护； | 120.00 | 3 |
| 3 | 配套的必要耗材(专用耗材) | 接收卡 | 张 | 根据像素点计算。 | 120.00 | 3 |
| 4 | 配套的必要耗材(专用耗材) | 发送卡 | 张 | 根据像素点计算。 | 3,000.00 | 3 |
| 5 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 钢结构 | 平方米 | 1、定制，根据现场情况进行结构制作；2、含屏体主安装钢架、矩形钢、方钢、角钢及钢结构生根、焊接等工序；3、要求屏体与墙面焊接牢固。 | 600.00 | 3 |
| 6 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 包边材料 | 平方米 | 1、对大屏外框进行装饰，颜色可由采购人选择；2、使用不锈钢定制边框，要求一次冲压成型，≥1.2mm厚；3、接缝处进行处理，要求美观整洁无异状，并无安全隐患。 | 200.00 | 3 |
| 7 | 配套的必要配件 | 配电柜10KW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥10KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示屏开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP30。LED面积15平方米以内可选择。 | 1,500.00 | 3 |
| 8 | 配套的必要配件 | 配电柜20KW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥20KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示屏开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP30。LED面积30平方米以内可选择。 | 2,500.00 | 3 |
| 9 | 配套的必要配件 | 配电柜40KW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥40KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示屏开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP30。LED面积50平方米以内可选择。 | 3,500.00 | 3 |
| 10 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 电源电缆线 | 米 | 根据led面积选择，规格：YJV3*4mm² | 20.00 | 3 |
| 11 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 电源电缆线 | 米 | 根据led面积选择，规格：YJV3*6mm² | 30.00 | 3 |
| 12 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 电源电缆线 | 米 | 根据led面积选择，规格：YJV3*10mm² | 40.00 | 3 |
| 13 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 电源电缆线 | 米 | 根据led面积选择，规格：YJV3*16mm² | 60.00 | 3 |
| 14 | 配套的必要配件 | 视频处 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不小于390万，建议按照最大像素点80%计算使用冗余。 | 6,000.00 | 3 |
| 15 | 配套的必要配件 | 视频处理器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不小于650万，建议按照最大像素点80%计算使用冗余。 | 8,000.00 | 3 |
| 16 | 配套的必要配件 | 视频处理器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不少于1040万，建议按照最大像素点80%计算使用冗余。 | 20,000.00 | 3 |
| 17 | 配套的必要耗材(专用耗材) | 控制卡 | 张 | 最大像素点不少于100万。 | 500.00 | 3 |

18.分包名称：LED显示屏7.62(单色、室内)

1)标的名称：LED显示屏7.62(单色、室内)

2)货物技术参数要求：

| 序号 | 技术要求 | 技术参数 | 参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能 | 类型 | 单基色显示屏 |
| 2 | 功能 | 使用 环境 | 室内 |
| 3 | 其他 | 显示 像素 间距 | ≤7.62mm |
| 4 | 其他 | 防护 等级 | IP40 |
| 5 | 其他 | 维护 方式 | 模组前维护 |
| 6 | 其他 | 封装 技术 | 表贴或直插 |
| 7 | 其他 | 3C认 证 | 是 |
| 8 | 性能 | 产品 类型 | 模组 |
| 9 | 售后服务 | 售后 服务 | 整机一年质保；7*24小时技术支持服务；半小时内响应，最迟第二个工作日现场服务；故障报修后两个工作日内解决问题，否则在三个工作日内提供备机。 |

3)配套的必要耗材、配件报价、约定期限：

| 序号 | 类别 | 名称 | 计量单位 | 配置描述 | 最高限制单价(元) | 约定期限(年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套的必要耗材(专用耗材) | 控制卡 | 张 | 最大像素点不少于100万。 | 500.00 | 3 |
| 2 | 配套的必要配件 | LED电源 | 根 | 1、输入电压：AC200—240V;2、输出电流：≥40A;3、输出电压：DC5V;4、输出功率：≥200(W);5、工作效率：78%;短路保护，过流保护 | 120.00 | 3 |
| 3 | 配套的必要耗材(专用耗材) | 接收卡 | 张 | 根据像素点计算。 | 120.00 | 3 |
| 4 | 配套的必要耗材(专用耗材) | 发送卡 | 张 | 根据像素点计算。 | 3,000.00 | 3 |
| 5 | 配套 的必 要耗 材(通 用耗 材 ) | 钢 结 构 | 平方米 | 1、定制，根据现场情况进行结构制作；2、含屏体主安装钢架、矩形钢、方钢、角钢及钢结构生根、焊接等工序；3、要求屏体与墙面焊接牢固。 | 600.00 | 3 |
| 6 | 配套 的必 要耗 材(通 用耗材) | 包 边 材 料 | 平 方 米 | 1、对大屏外框进行装饰，颜色可由采购人选择；2、使用不锈钢定制边框，要求一次冲压成型，≥1.2mm厚；3、接缝处进行处理，要求美 观整洁无异状，并无安全隐患。 | 200.00 | 3 |
| 7 | 配套 的必 要配 件 | 配电柜10KW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥10KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示屏开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP30。LED面积15平方米以内可选择。 | 1,500.00 | 3 |
| 8 | 配套 的必 要配 件 | 配电柜20KW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥20KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示屏开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP30。LED面积30平方米以内可选择。 | 2,500.00 | 3 |
| 9 | 配套 的必 要配 件 | 配电柜40KW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥40KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示屏开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP30。LED面积50平方米以内可选择。 | 3,500.00 | 3 |
| 10 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 电源电缆线 | 米 | 根据led面积选择，规格：YJV3*4mm² | 20.00 | 3 |
| 11 | 配套 的必 要耗 材(通 用耗 材 ) | 电 源 电 缆 线 | 米 | 根据led面积选择，规格：YJV3*6mm² | 30.00 | 3 |
| 12 | 配套 的必 要耗 材(通 用耗 材 ) | 电 源 电 缆 线 | 米 | 根据led面积选择，规格：YJV3*10mm² | 40.00 | 3 |
| 13 | 配套 的必 要耗 材(通 用耗材) | 电 源 电 缆 线 | 米 | 根据led面积选择，规格：YJV3*16mm² | 60.00 | 3 |
| 14 | 配套 的必 要配 件 | 视频处理器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不小于390万，建议按照最大像素点80%计算使用冗余。 | 6,000.00 | 3 |
| 15 | 配套 的必 要配 件 | 视 频 处 理 器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不小于650万，建议按照最大像素点80%计算使用冗余。 | 8,000.00 | 3 |
| 16 | 配套 的必 要配 件 | 视 频 处 理 器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不少于1040万，建议按照最大像素点80%计算使用冗余。 | 20,000.00 | 3 |
| 17 | 配套 的必 要配 件 | 配电柜PLC | 个 | 1.具备远程开关电、定时上电和分步上电功能；2.具备“温度”、“烟雾”报警等功能；3.可连接到PC或中控进行控制。 | 1,500.00 | 3 |

19.分包名称： LED显示屏10(单色、室内)

1)标的名称：LED 显示屏10(单色、室内)

2)货物技术参数要求：

| 序号 | 技术要求 | 技术参数 | 参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能 | 类型 | 单基色显示屏 |
| 2 | 功能 | 使用 环境 | 室内 |
| 3 | 其他 | 显示 像素 间距 | ≤10mm |
| 4 | 其他 | 防护 等级 | IP40 |
| 5 | 其他 | 维护 方式 | 模组前维护 |
| 6 | 其他 | 封装 技术 | 表贴或直插 |
| 7 | 其他 | 3C认 证 | 是 |
| 8 | 性能 | 产品 类型 | 模组 |
| 9 | 售后服务 | 售后 服务 | 整机一年质保；7*24小时技术支持服务；半小时内响应，最迟第二个工作日现场服务；故障报修后两个工作日内解决问题，否则在三个工作日内提供备机。 |

3)配套的必要耗材、配件报价、约定期限：

| 序号 | 类别 | 名称 | 计量单位 | 配置描述 | 最高限制单价(元) | 约定期限(年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套 的必 要耗 材(专 用耗 材 ) | 发 送 卡 | 张 | 根据像素点计算。 | 3,000.00 | 3 |
| 2 | 配套 的必 要耗 材(通 用耗 材 ) | 钢 结 构 | 平 方 米 | 1、定制，根据现场情况进行结构制作；2、含屏体主安装钢架、矩形钢、方钢、角钢及钢结构生根、焊接等工序；3、要求屏体与墙面焊接牢固 。 | 600.00 | 3 |
| 3 | 配套 的必 要耗 材(通 用耗 材 ) | 包 边 材 料 | 平 方 米 | 1、对大屏外框进行装饰，颜色可由采购人选择；2、使用不锈钢定制边框，要求一次冲压成型，≥1.2mm厚；3、接缝处进行处理，要求美观整洁无异状，并无安全隐患。 | 200.00 | 3 |
| 4 | 配套 的必 要配 件 | 配电柜1OKW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥10KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示屏开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP30。LED面积15平方米以内可选择。 | 1,500.00 | 3 |
| 5 | 配套 的必 要耗 材(专 用耗 材 ) | 控 制 卡 | 张 | 最大像素点不少于100万。 | 500.00 | 3 |
| 6 | 配套 的必 要配 件 | 配电柜PLC | 个 | 1.具备远程开关电、定时上电和分步上电功能； 2.具备“温度”、烟雾”报警等功能；3.可连接到PC或中控进行控制。 | 1,500.00 | 3 |
| 7 | 配套 的必 要配 件 | LED电源 | 个 | 1、输入电压：AC200—240V;2、输出电流：≥40A;3、输出电压：DC5V;4、输出功率：≥200(W);5、工作效率：78%;短路保护，过流保护 | 120.00 | 3 |
| 8 | 配套 的必 要耗 材(专 用耗 材 ) | 接 收 卡 | 张 | 根据像素点计算。 | 120.00 | 3 |
| 9 | 配套 的必 要配 件 | 配电柜20KW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥20KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示屏开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP30。LED面积30平方米以内可选择。 | 2,500.00 | 3 |
| 10 | 配套 的必 要配 件 | 配电柜40KW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥40KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示屏开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP30。 | 3,500.00 | 3 |
| 11 | 配套 的必 要耗 材(通 用耗 材 ) | 电 源 电 缆 线 | 米 | 根据led面积选择，规格：YJV3*4mm² | 20.00 | 3 |
| 12 | 配套 的必 要耗 材(通 用耗 材 ) | 电 源 电 缆 线 | 米 | 根据led面积选择，规格：YJV3*6mm² | 30.00 | 3 |
| 13 | 配套 的必 要耗 材(通 用耗 材) | 电源电缆线 | 米 | 根据led面积选择，规格：YJV3*10mm² | 40.00 | 3 |
| 14 | 配套 的必 要耗 材(通 用耗 材 ) | 电 源 电 缆 线 | 米 | 根据led面积选择，规格：YJV3*16mm² | 60.00 | 3 |
| 15 | 配套 的必 要配 件 | 视 频 处 理 器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不小 于390万，建议按照最大像素点80%计算使用冗 余。 | 6,000.00 | 3 |
| 16 | 配套 的必 要配 件 | 视 频 处 理 器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不小 于650万，建议按照最大像素点80%计算使用冗 余。 | 8,000.00 | 3 |
| 17 | 配套 的必 要配 件 | 视 频 处 理 器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不少 于1040万，建议按照最大像素点80%计算使用冗余。 | 20,000.00 | 3 |

20.分包名称： LED 显示屏2.5(室外)

1)标的名称： LED 显示屏2.5(室外)

2)货物技术参数要求：

| 序号 | 技术要求 | 技术参数 | 参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能 | 类型 | 全彩色显示屏 |
| 2 | 功能 | 使用 环境 | 室外 |
| 3 | 其他 | 显示 像素 间距 | ≤2.5mm |
| 4 | 其他 | 防护 等级 | IP65 |
| 5 | 其他 | 封装 技术 | 表贴三合一 |
| 6 | 其他 | 3C认 证 | 是 |
| 7 | 性能 | 产品 类型 | 模组 |
| 8 | 售后服务 | 售后 服务 | 整机一年质保；7*24小时技术支持服务；半小时内响应，最迟第二个工作日现场服务；故障报修后两个工作日内解决问题，否则在三个工作日内提供备机。 |

3)配套的必要耗材、配件报价、约定期限：

| 序号 | 类别 | 名称 | 计量单位 | 配置描述 | 最高限制单价(元) | 约定期限(年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套 的必 要配 件 | LED电源 | 个 | 1、输入电压：AC200—240V;2、输出电流：≥40A;3、输出电压：DC5V;4、输出功率：≥200(W);5、工作效率：78%;短路保护过流保护 | 120.00 | 3 |
| 2 | 配套 的必 要耗 材(专 用耗 材 ) | 接 收 卡 | 张 | 根据像素点计算。 | 120.00 | 3 |
| 3 | 配套 的必 要耗 材(专 用耗 材 ) | 发 送 卡 | 张 | 根据像素点计算。 | 3,000.00 | 3 |
| 4 | 配套 的必 要耗 材(通 用耗 材 ) | 钢 结 构 | 平 方 米 | 1、定制，根据现场情况进行结构制作；2、含屏体主安装钢架、矩形钢、方钢、角钢及钢结构生根、焊接等工序；3、要求屏体与墙面焊接牢固。 | 600.00 | 3 |
| 5 | 配套 的必 要耗 材(通 用耗 材 ) | 包 边 材 料 | 平 方 米 | 1、对大屏外框进行装饰，颜色可由采购人选择；2、使用不锈钢定制边框，要求一次冲压成型，≥1.2mm厚；3、接缝处进行处理，要求美观整洁无异状，并无安全隐患。 | 200.00 | 3 |
| 6 | 配套 的必 要配 件 | 配电柜1OKW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥10KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示屏开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP56,具备防雷功能。LED面积15平方米以内可选择。 | 1,500.00 | 3 |
| 7 | 配套 的必 要配 件 | 配电柜2OKW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥20KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示屏开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP56,具备防雷功能。LED面积30平方米以内可选择。 | 2,500.00 | 3 |
| 8 | 配套 的必 要配 件 | 配电柜40KW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥40KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示屏开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP56,具备防雷功能。LED面积50平方米以内可选择。 | 3,500.00 | 3 |
| 9 | 配套 的必 要耗 材(通 用耗 材 ) | 电 源 电 缆 线 | 米 | 根据led面积选择，规格：YJV3*4mm² | 20.00 | 3 |
| 10 | 配套 的必 要耗 材(通 用耗 材 ) | 电 源 电 缆 线 | 米 | 根据led面积选择，规格：YJV3*6mm² | 30.00 | 3 |
| 11 | 配套 的必 要耗 材(通 用耗 材 ) | 电 源 电 缆 线 | 米 | 根据led面积选择，规格：YJV3*10mm² | 40.00 | 3 |
| 12 | 配套 的必 要耗 材(通 用耗 材 ) | 电 源 电 缆 线 | 米 | 根据led面积选择，规格：YJV3*16mm² | 60.00 | 3 |
| 13 | 配套 的必 要配 件 | 视 频 处 理 器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不小于390万，建议按照最大像素点80%计算使用冗余。 | 6,000.00 | 3 |
| 14 | 配套 的必 要配 件 | 视 频 处 理 器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不小于650万，建议按照最大像素点80%计算使用冗余。 | 8,000.00 | 3 |
| 15 | 配套 的必 要配 件 | 视 频 处 理 器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不少于1040万，建议按照最大像素点80%计算使用冗余。 | 20,000.00 | 3 |
| 16 | 配套 的必 要配 件 | 配 电 柜PLC | 个 | 1.具备远程开关电、定时上电和分步上电功能；2.具备“温度”、“烟雾”报警等功能；3.可连接 到PC或中控进行控制。 | 1,500.00 | 3 |

21.分包名称： LED 显示屏3.0(室外)

1)标的名称：LED 显示屏3.0(室外)

2)货物技术参数要求：

| 序号 | 技术要求 | 技术参数 | 参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能 | 类型 | 全彩色显示屏 |
| 2 | 功能 | 使用 环境 | 室外 |
| 3 | 其他 | 显示 像素 间距 | ≤3mm |
| 4 | 其他 | 防护 等级 | IP65 |
| 5 | 其他 | 封装 技术 | 表贴三合一 |
| 6 | 其他 | 3C认 证 | 是 |
| 7 | 性能 | 产品 类型 | 模组 |
| 8 | 售后服务 | 售后 服务 | 整机一年质保；7*24小时技术支持服务；半小时内响应，最迟第二个工作日现场服务；故障报修后两个工作日内解决问题，否则在三个工作日内提供备机。 |

3)配套的必要耗材、配件报价、约定期限：

| 序号 | 类别 | 名称 | 计量单位 | 配置描述 | 最高限制单价(元) | 约定期限(年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套 的必 要配 件 | 配电柜PLC | 个 | 1.具备远程开关电、定时上电和分步上电功能； 2.具备“温度”、“烟雾”报警等功能；3.可连接到PC或中控进行控制。 | 1,500.00 | 3 |
| 2 | 配套 的必 要配 件 | LED电源 L | 个 | 1、输入电压：AC200—240V;2、输出电流：≥40A;3、输出电压：DC5V;4、输出功率：≥200(W);5、工作效率：78%;短路保护，过流保护； | 120.00 | 3 |
| 3 | 配套 的必 要耗 材(专 用耗 材 ) | 接 收 卡 | 张 | 根据像素点计算。 | 120.00 | 3 |
| 4 | 配套 的必 要耗 材(专 用耗 材 ) | 发 送 卡 | 张 | 根据像素点计算。 | 3,000.00 | 3 |
| 5 | 配套 的必 要耗 材(通 用耗 材 ) | 钢 结 构 | 平 方 米 | 1、定制，根据现场情况进行结构制作；2、含屏体主安装钢架、矩形钢、方钢、角钢及钢结构生根、焊接等工序；3、要求屏体与墙面焊接牢固。 | 600.00 | 3 |
| 6 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 包 边 材 料 | 平 方米 | 1、对大屏外框进行装饰，颜色可由采购人选择；2、使用不锈钢定制边框，要求一次冲压成型，≥1.2mm厚；3、接缝处进行处理，要求美观整洁无异状，并无安全隐患。 | 200.00 | 3 |
| 7 | 配套 的必 要配 件 | 配电柜1OKW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥10KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示屏开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP56,具备防雷功能。LED面积15平方米以内可选择。 | 1,500.00 | 3 |
| 8 | 配套 的必 要配 件 | 配电柜2OKW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥20KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示屏开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP56,具备防雷功能。LED面积30平方米以内可选择。 | 2,500.00 | 3 |
| 9 | 配套 的必 要配 件 | 配电柜40KW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥40KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示屏开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP56,具备防雷功能。LED面积50平方米以内可选择。 | 3,500.00 | 3 |
| 10 | 配套 的必 要耗 材(通 用耗 材 ) | 电 源 电 缆 线 | 米 | 根据led面积选择，规格：YJV3*4mm² | 20.00 | 3 |
| 11 | 配套 的必 要耗 材(通 用耗 材 ) | 电 源 电 缆 线 | 米 | 根据led面积选择，规格：YJV3*6mm² | 30.00 | 3 |
| 12 | 配套 的必 要耗 材(通 用耗 材 ) | 电 源 电 缆 线 | 米 | 根据led面积选择，规格：YJV3*10mm² | 40.00 | 3 |
| 13 | 配套 的必 要耗 材(通 用耗 材 ) | 电 源 电 缆 线 | 米 | 根据led面积选择，规格：YJV3*16mm² | 60.00 | 3 |
| 14 | 配套 的必 要配 件 | 视频处理器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不小于390万，建议按照最大像素点80%计算使用冗余。 | 6,000.00 | 3 |
| 15 | 配套 的必 要配 件 | 视 频 处 理 器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不小 于650万，建议按照最大像素点80%计算使用冗 余。 | 8,000.00 | 3 |
| 16 | 配套 的必 要配 件 | 视 频 处 理 器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不少 于1040万，建议按照最大像素点80%计算使用冗 余。 | 20,000.00 | 3 |

22.分包名称： LED显示屏4.0(室外)

1)标的名称：LED 显示屏4.0(室外)

2)货物技术参数要求：

| 序号 | 技术要求 | 技术参数 | 参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能 | 类型 | 全彩色显示屏 |
| 2 | 功能 | 使用 环境 | 室外 |
| 3 | 其他 | 显示 像素 间距 | ≤4mm |
| 4 | 其他 | 防护 等级 | IP65 |
| 5 | 其他 | 封装 技术 | 表贴三合一 |
| 6 | 其他 | 3C认 证 | 是 |
| 7 | 性能 | 产品 类型 | 模组 |
| 8 | 售后服务 | 售后 服务 | 整机一年质保；7*24小时技术支持服务；半小时 内响应，最迟第二个工作日现场服务；故障报修后 两个工作日内解决问题，否则在三个工作日内提供 备机。 |

3)配套的必要耗材、配件报价、约定期限：

| 序号 | 类别 | 名称 | 计量单位 | 配置描述 | 最高限制单价(元) | 约定期限(年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套 的必 要配 件 | LED电源 | 个 | 1、输入电压：AC200—240V;2、输出电流：≥40A;3、输出电压：DC5V;4、输出功率：≥200(W);5、工作效率：78%;短路保护，过流保护 | 120.00 | 3 |
| 2 | 配套 的必 要耗 材(专 用耗 材 ) | 接 收 卡 | 张 | 根据像素点计算。 | 120.00 | 3 |
| 3 | 配套 的必 要耗 材(专 用耗 材 ) | 发 送 卡 | 张 | 根据像素点计算。 | 3,000.00 | 3 |
| 4 | 配套 的必 要耗 材(通 用耗 材 ) | 钢 结 构 | 平 方 米 | 1、定制，根据现场情况进行结构制作；2、含屏体主安装钢架、矩形钢、方钢、角钢及钢结构生根、焊接等工序；3、要求屏体与墙面焊接牢固 。 | 600.00 | 3 |
| 5 | 配套 的必 要耗 材(通 用耗 材 ) | 包 边材 料 | 平 方 米 | 1、对大屏外框进行装饰，颜色可由采购人选择；2、使用不锈钢定制边框，要求一次冲压成型，≥1.2mm厚；3、接缝处进行处理，要求美观整洁无异状，并无安全隐患。 | 200.00 | 3 |
| 6 | 配套 的必 要配 件 | 配电柜10KW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥10KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示屏开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP56,具备防雷功能。LED面积15平方米以内可选择。 | 1,500.00 | 3 |
| 7 | 配套 的必 要配 件 | 配电柜20KW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥20KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示屏开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP56,具备防雷功能。LED面积30平方米以内可选择。 | 2,500.00 | 3 |
| 8 | 配套 的必 要配 件 | 配电柜4OKW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥40KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示屏开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP56,具备防雷功能。LED面积50平方米以内可选择。 | 3,500.00 | 3 |
| 9 | 配套 的必 要耗 材(通 用耗 材 ) | 电 源 电 缆 线 | 米 | 根据led面积选择，规格：YJV3*4mm² | 20.00 | 3 |
| 10 | 配套 的必 要耗 材(通 用耗 材 ) | 电 源 电 缆 线 | 米 | 根据led面积选择，规格：YJV3*6mm² | 30.00 | 3 |
| 11 | 配套 的必 要耗 材(通 用耗 材 ) | 电 源 电 缆 线 | 米 | 根据led面积选择，规格：YJV3*10mm² | 40.00 | 3 |
| 12 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 电源电缆线 | 米 | 根据led面积选择，规格：YJV3*16mm² | 60.00 | 3 |
| 13 | 配套 的必 要配 件 | 视 频 处 理 器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不小于390万，建议按照最大像素点80%计算使用冗余。 | 6,000.00 | 3 |
| 14 | 配套 的必 要配 件 | 视 频 处 理 器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不小于650万，建议按照最大像素点80%计算使用冗余。 | 8,000.00 | 3 |
| 15 | 配套 的必 要配 件 | 视 频 处 理 器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不少于1040万，建议按照最大像素点80%计算使用冗余。 | 20,000.00 | 3 |
| 16 | 配套 的必 要配 件 | 配电柜PLC | 个 | 1.具备远程开关电、定时上电和分步上电功能； 2.具备“温度”、“烟雾”报警等功能；3.可连接到PC或中控进行控制。 | 1,500.00 | 3 |

23.分包名称：LED 显示屏5.0(室外)

1)标的名称：LED显示屏5.0(室外)

2)货物技术参数要求：

| 序号 | 技术要求 | 技术参数 | 参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能 | 类型 | 全彩色显示屏 |
| 2 | 功能 | 使用 环境 | 室外 |
| 3 | 其他 | 显示 像素 间距 | ≤5mm |
| 4 | 其他 | 防护 等级 | IP65 |
| 5 | 其他 | 封装 技术 | 表贴三合一 |
| 6 | 其他 | 3C认 证 | 是 |
| 7 | 性能 | 产品 类型 | 模组 |
| 8 | 售后服务 | 售后 服务 | 整机一年质保；7*24小时技术支持服务；半小时 内响应，最迟第二个工作日现场服务；故障报修后 两个工作日内解决问题，否则在三个工作日内提供 备机。 |

3)配套的必要耗材、配件报价、约定期限：

| 序号 | 类别 | 名称 | 计量单位 | 配置描述 | 最高限制单价(元) | 约定期限(年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套 的必 要配 件 | 配电柜PLC | 个 | 1.具备远程开关电、定时上电和分步上电功能； 2.具备“温度”、“烟雾”报警等功能；3.可连接到PC或中控进行控制。 | 1,500.00 | 3 |
| 2 | 配套 的必 要配 件 | LED电源 | 个 | 1、输入电压：AC200—240V;2、输出电流：≥40A;3、输出电压：DC5V;4、输出功率：≥200(W);5、工作效率：78%;短路保护过流保护 | 120.00 | 3 |
| 3 | 配套 的必 要耗 材(专 用耗 材 ) | 接 收 卡 | 张 | 根据像素点计算。 | 120.00 | 3 |
| 4 | 配套 的必 要耗 材(专 用耗 材 ) | 发 送 卡 | 张 | 根据像素点计算。 | 3,000.00 | 3 |
| 5 | 配套 的必 要耗 材(通 用耗 材 ) | 钢 结 构 | 平 方 米 | 1、定制，根据现场情况进行结构制作；2、含屏体主安装钢架、矩形钢、方钢、角钢及钢结构生根、焊接等工序；3、要求屏体与墙面焊接牢固 。 | 600.00 | 3 |
| 6 | 配套 的必 要耗 材(通 用耗 材 ) | 包 边 材 料 | 平 方 米 | 1、对大屏外框进行装饰，颜色可由采购人选择；2、使用不锈钢定制边框，要求一次冲压成型，≥1.2mm厚；3、接缝处进行处理，要求美观整洁无异状，并无安全隐患。 | 200.00 | 3 |
| 7 | 配套 的必 要配 件 | 配电柜10KW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥10KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示屏开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP56,具备防雷功能。LED面积15平方米以内可选择。 | 1,500.00 | 3 |
| 8 | 配套 的必 要配 件 | 配电柜20KW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥20KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示屏开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP56,具备防雷功能。LED面积30平方米以内可选择。 | 2,500.00 | 3 |
| 9 | 配套 的必 要配 件 | 配电柜40KW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥40KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示屏开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP56,具备防雷功能。LED面积50平方米以内可选择。 | 3,500.00 | 3 |
| 10 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 电 源电 缆 线 | 米 | 根据led面积选择，规格：YJV3*4mm² | 20.00 | 3 |
| 11 | 配套 的必 要耗 材(通 用耗 材 ) | 电 源 电 缆 线 | 米 | 根据led面积选择，规格：YJV3*6mm² | 30.00 | 3 |
| 12 | 配套 的必 要耗 材(通 用耗 材 ) | 电 源 电 缆 线 | 米 | 根据led面积选择，规格：YJV3*10mm² | 40.00 | 3 |
| 13 | 配套 的必 要耗 材(通 用耗 材 ) | 电 源 电 缆 线 | 米 | 根据led面积选择，规格：YJV3*16mm² | 60.00 | 3 |
| 14 | 配套 的必 要配 件 | 视 频 处 理 器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不小 于390万，建议按照最大像素点80%计算使用冗 余。 | 6,000.00 | 3 |
| 15 | 配套 的必 要配 件 | 视 频 处 理 器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不小 于650万，建议按照最大像素点80%计算使用冗 余。 | 8,000.00 | 3 |
| 16 | 配套 的必 要配 件 | 视 频 处 理 器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不少 于1040万，建议按照最大像素点80%计算使用冗 余。 | 20,000.00 | 3 |

24.分包名称： LED 显示屏6.0(室外)

1)标的名称：LED 显示屏6.0(室外)

2)货物技术参数要求：

| 序号 | 技术要求 | 技术参数 | 参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能 | 类型 | 全彩色显示屏 |
| 2 | 功能 | 使用 环境 | 室外 |
| 3 | 其他 | 显示 像素 间距 | ≤6mm |
| 4 | 其他 | 防护 等级 | IP65 |
| 5 | 其他 | 封装 技术 | 表贴三合一 |
| 6 | 其他 | 3C认 证 | 是 |
| 7 | 性能 | 产品 类型 | 模组 |
| 8 | 售后服务 | 售后 服务 | 整机一年质保；7*24小时技术支持服务；半小时内响应，最迟第二个工作日现场服务；故障报修后两个工作日内解决问题，否则在三个工作日内提供备机。 |

3)配套的必要耗材、配件报价、约定期限：

| 序号 | 类别 | 名称 | 计量单位 | 配置描述 | 最高限制单价(元) | 约定期限(年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套 的必 要配 件 | LED电源 | 个 | 1、输入电压：AC200—240V;2、输出电流：≥40A;3、输出电压：DC5V;4、输出功率：≥200(W);5、工作效率：78%;短路保护过流保护； | 120.00 | 3 |
| 2 | 配套 的必 要耗 材(专 用耗 材 ) | 接 收 卡 | 张 | 根据像素点计算。 | 120.00 | 3 |
| 3 | 配套 的必 要耗 材(专 用耗 材 ) | 发 送 卡 | 张 | 根据像素点计算。 | 3,000.00 | 3 |
| 4 | 配套 的必 要耗 材(通 用耗 材 ) | 钢 结 构 | 平 方 米 | 1、定制，根据现场情况进行结构制作；2、含屏体主安装钢架、矩形钢、方钢、角钢及钢结构生根、焊接等工序；3、要求屏体与墙面焊接牢 固 。 | 600.00 | 3 |
| 5 | 配套 的必 要耗 材(通 用耗 材 ) | 包 边 材 料 | 平 方 米 | 1、对大屏外框进行装饰，颜色可由甲方选择；2、使用不锈钢定制边框，要求一次冲压成型，1.2mm厚；3、接缝处进行处理，要求美观整洁无异状，并无安全隐患。 | 200.00 | 3 |
| 6 | 配套 的必 要配 件 | 配电柜1OKW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥10KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示屏开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP56,具备防雷功能。LED面积15平方米以内可选择。 | 1,500.00 | 3 |
| 7 | 配套 的必 要配 件 | 配电柜20KW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥20KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示屏开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP56,具备防雷功能。LED面积30平方米以内可选择。 | 2,500.00 | 3 |
| 8 | 配套 的必 要配 件 | 配电柜4OKW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥40KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示屏开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP56,具备防雷功能。LED面积50平方米以内可选择。 | 3,500.00 | 3 |
| 9 | 配套 的必 要耗 材(通 用耗 材 ) | 电 源 电 缆 线 | 米 | 根据led面积选择，规格：YJV3*4mm² | 20.00 | 3 |
| 10 | 配套 的必 要耗 材(通 用耗 材 ) | 电 源 电 缆 线 | 米 | 根据led面积选择，规格：YJV3*6mm² | 30.00 | 3 |
| 11 | 配套 的必 要耗 材(通 用耗 材 ) | 电 源 电 缆 线 | 米 | 根据led面积选择，规格：YJV3*10mm² | 40.00 | 3 |
| 12 | 配套 的必 要耗 材(通 用耗 材 ) | 电 源 电 缆 线 | 米 | 根据led面积选择，规格：YJV3*16mm² | 60.00 | 3 |
| 13 | 配套 的必 要配 件 | 视 频 处 理 器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不小于390万，建议按照最大像素点80%计算使用冗余。 | 6,000.00 | 3 |
| 14 | 配套 的必 要配 件 | 视 频 处理 器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不小于650万，建议按照最大像素点80%计算使用冗余。 | 8,000.00 | 3 |
| 15 | 配套 的必 要配 件 | 视 频 处 理 器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不少于1040万，建议按照最大像素点80%计算使用冗余。 | 20,000.00 | 3 |
| 16 | 配套 的必 要配 件 | 配电柜PLC | 个 | 1.具备远程开关电、定时上电和分步上电功能； 2.具备“温度”、“烟雾”报警等功能；3.可连接到PC或中控进行控制。 | 1,500.00 | 3 |

25.分包名称： LED显示屏10(室外)

1)标的名称：LED 显示屏10(室外)

2)货物技术参数要求：

| 序号 | 技术要求 | 技术参数 | 参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能 | 类型 | 全彩色显示屏 |
| 2 | 功能 | 使用 环境 | 室外 |
| 3 | 其他 | 显示 像素 间距 | ≤10mm |
| 4 | 其他 | 防护 等级 | IP65 |
| 5 | 其他 | 封装 技术 | 表贴三合一 |
| 6 | 其他 | 3C认 证 | 是 |
| 7 | 性能 | 产品 类型 | 模组 |
| 8 | 售后服务 | 售后 服务 | 整机一年质保；7*24小时技术支持服务；半小时内响应，最迟第二个工作日现场服务；故障报修后两个工作日内解决问题，否则在三个工作日内提供备机。 |

3)配套的必要耗材、配件报价、约定期限：

| 序号 | 类别 | 名称 | 计量单位 | 配置描述 | 最高限制单价(元) | 约定期限(年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套 的必 要配 件 | LED电源 | 个 | 1、输入电压：AC200—240V;2、输出电流≥40A;3、输出电压：DC5V;4、输出功率：≥200(W);5、工作效率：78%;短路保护 过流保护 | 120.00 | 3 |
| 2 | 配套 的必 要耗 材(专 用耗 材 ) | 接 收 卡 | 张 | 根据像素点计算。 | 120.00 | 3 |
| 3 | 配套 的必 要耗 材(专 用耗 材 ) | 发 送 卡 | 张 | 根据像素点计算。 | 3,000.00 | 3 |
| 4 | 配套 的必 要耗 材(通 用耗 材 ) | 钢 结 构 | 平 方 米 | 1、定制，根据现场情况进行结构制作；2、含屏 体主安装钢架、矩形钢、方钢、角钢及钢结构生 根、焊接等工序；3、要求屏体与墙面焊接牢固 。 | 600.00 | 3 |
| 5 | 配套 的必 要耗 材(通用耗 材 ) | 包 边 材 料 | 平 方 米 | 1、对大屏外框进行装饰，颜色可由采购人选择；2、使用不锈钢定制边框，要求一次冲压成型，≥1.2mm厚；3、接缝处进行处理，要求美观整洁无异状，并无安全隐患。 | 200.00 | 3 |
| 6 | 配套 的必 要配 件 | 配电柜10KW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥10KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示屏开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP56,具备防雷功能。LED面积15平方米以内可选择。 | 1,500.00 | 3 |
| 7 | 配套 的必 要配 件 | 配电柜20KW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥20KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示屏开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP56,具备防雷功能。LED面积30平方米以内可选择。 | 2,500.00 | 3 |
| 8 | 配套 的必 要配 件 | 配电柜40KW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥40KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示屏开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP56,具备防雷功能。LED面积50平方米以内可选择。 | 3,500.00 | 3 |
| 9 | 配套 的必 要耗 材(通 用耗 材 ) | 电 源 电 缆 线 | 米 | 根据led面积选择，规格：YJV3*4mm² | 20.00 | 3 |
| 10 | 配套 的必 要耗 材(通 用耗 材 ) | 电 源 电 缆 线 | 米 | 根据led面积选择，规格：YJV3*6mm² | 30.00 | 3 |
| 11 | 配套 的必 要耗 材(通 用耗 材 ) | 电 源 电 缆 线 | 米 | 根据led面积选择，规格：YJV3*10mm² | 40.00 | 3 |
| 12 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 电源电 缆线 | 米 | 根据led面积选择，规格：YJV3*16mm² | 60.00 | 3 |
| 13 | 配套 的必 要配 件 | 视 频 处 理 器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不小于390万，建议按照最大像素点80%计算使用冗余。 | 6,000.00 | 3 |
| 14 | 配套 的必 要配 件 | 视 频 处 理 器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不小于650万，建议按照最大像素点80%计算使用冗余。 | 8,000.00 | 3 |
| 15 | 配套 的必 要配 件 | 视 频 处 理 器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不少于1040万，建议按照最大像素点80%计算使用冗余。 | 20,000.00 | 3 |
| 16 | 配套 的必 要配 件 | 配电柜PLC | 个 | 1.具备远程开关电、定时上电和分步上电功能； 2.具备“温度”、“烟雾”报警等功能；3.可连接到PC或中控进行控制。 | 1,500.00 | 3 |

26.分包名称： LED显示屏10(单色、室外)

1)标的名称： LED 显示屏10(单色、室外)

2)货物技术参数要求：

| 序号 | 技术要求 | 技术参数 | 参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能 | 类型 | 单基色显示屏 |
| 2 | 功能 | 使用 环境 | 室外 |
| 3 | 其他 | 显示 像素 间距 | ≤10mm |
| 4 | 其他 | 防护 等级 | IP65 |
| 5 | 其他 | 封装 技术 | 表贴或直插 |
| 6 | 其他 | 3C认 证 | 是 |
| 7 | 性能 | 产品 类型 | 模组 |
| 8 | 售后服务 | 售后 服务 | 整机一年质保；7*24小时技术支持服务；半小时 内响应，最迟第二个工作日现场服务；故障报修后 两个工作日内解决问题，否则在三个工作日内提供 备机。 |

3)配套的必要耗材、配件报价、约定期限：

| 序号 | 类别 | 名称 | 计量单位 | 配置描述 | 最高限制单价(元) | 约定期限(年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套 的必 要耗 材(专 用耗 材 ) | 控 制 卡 | 张 | 最大像素点不少于100万。 | 500.00 | 3 |
| 2 | 配套 的必 要配 件 | 配电柜PLC | 个 | 1.具备远程开关电、定时上电和分步上电功能； 2.具备“温度”、“烟雾”报警等功能；3.可连接到PC或中控进行控制。 | 1,500.00 | 3 |
| 3 | 配套 的必 要配 件 | LED电源 | 个 | 1、输入电压：AC200—240V;2、输出电流≥40A;3、输出电压：DC5V;4、输出功率：≥200(W);5、工作效率：78%;短路保护，过流保护 | 120.00 | 3 |
| 4 | 配套 的必 要耗 材(专 用耗 材 ) | 接 收 卡 | 张 | 根据像素点计算。 | 120.00 | 3 |
| 5 | 配套 的必 要耗 材(专 用耗 材 ) | 发 送 卡 | 张 | 根据像素点计算。 | 3,000.00 | 3 |
| 6 | 配套 的必 要耗 材(通 用耗 材 ) | 钢 结 构 | 平 方 米 | 1、定制，根据现场情况进行结构制作；2、含屏体主安装钢架、矩形钢、方钢、角钢及钢结构生根、焊接等工序；3、要求屏体与墙面焊接牢固 。 | 600.00 | 3 |
| 7 | 配套 的必 要耗 材(通 用耗 材 ) | 包 边 材 料 | 平 方 米 | 1、对大屏外框进行装饰，颜色可由采购人选择； 2、使用不锈钢定制边框，要求一次冲压成型，≥1.2mm厚；3、接缝处进行处理，要求美观整洁无异状，并无安全隐患。 | 200.00 | 3 |
| 8 | 配套 的必 要配 件 | 配电柜1OKW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥10KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示屏开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP56,具备防雷功能。LED面积15平方米以内可选择。 | 1,500.00 | 3 |
| 9 | 配套 的必 要配 件 | 配电柜2OKW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥20KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示屏开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP56,具备防雷功能。LED面积30平方米以内可选择。 | 2,500.00 | 3 |
| 10 | 配套 的必 要配 件 | 配电柜4OKW | 台 | 1、LED屏配电柜，总功率≥40KW;2、手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示屏开启和关闭的功能要求；3、箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP56,具备防雷功能。LED面积50平方米以内可选择。 | 3,500.00 | 3 |
| 11 | 配套 的必 要耗 材(通 用耗 材 ) | 电 源 电 缆 线 | 米 | 根据led面积选择，规格：YJV3*4mm² | 20.00 | 3 |
| 12 | 配套 的必 要耗 材(通 用耗 材 ) | 电源电缆线 | 米 | 根据led面积选择，规格：YJV3*6mm² | 30.00 | 3 |
| 13 | 配套 的必 要耗 材(通 用耗 材 ) | 电 源 电 缆 线 | 米 | 根据led面积选择，规格：YJV3*10mm² | 40.00 | 3 |
| 14 | 配套 的必 要耗 材(通 用耗 材 ) | 电 源 电 缆 线 | 米 | 根据led面积选择，规格：YJV3*16mm² | 60.00 | 3 |
| 15 | 配套 的必 要配 件 | 视 频 处 理 器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不小于390万，建议按照最大像素点80%计算使用冗余。 | 6,000.00 | 3 |
| 16 | 配套 的必 要配 件 | 视 频 处 理 器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不小于650万，建议按照最大像素点80%计算使用冗余。 | 8,000.00 | 3 |
| 17 | 配套 的必 要配 件 | 视 频处 理 器 | 台 | 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不少于1040万，建议按照最大像素点80%计算使用冗余。 | 20,000.00 | 3 |